BACA GAZINDAN NOx GİDERİM YÖNTEMLERİ

AHMET ÖZÜDOĞRU

BİTİRME PROJESİ                                                                                                     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BACA GAZINDAN NOx GİDERİM YÖNTEMLERİ

BİTİRME TEZİ

AHMET ÖZÜDOĞRU

12060617

24 Aralık 2015

Tez Danışmanı  : PROF. DR. BAHTİYAR ÖZTÜRK

SAMSUN/2015

TEŞEKKÜRLER

Tez çalışmasında yardımcı olan Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK hocama, Ayşegül AKBULUT  arkadaşıma teşekkür ederim.

BACA GAZINDAN NOx GİDERİM YÖNTEMLERİ

ÖZET

Yanma sırasında çeşitli mekanizmalarla oluşan NO ve NO2 karışımı NOx şeklinde tanımlanmaktadır. NOx oluşumu 4 ayrı mekanizma ile açıklanır.Bunlar;

- Yakıt içindeki azotun azotoksitlere dönüşümü ,

- Birincil NOx oluşumu ,

- Isıl NOx oluşumu ,

- Yüksek basınçta NOx  oluşumu .

NOx  emisyonunu düşürücü mevcut teknikler birincil ve ikincil metodlar olmak üzereye ikiye ayrılır.Birincil metodlarda, baca gazının geri devredilmesi ve hava/yakıt oranının ayarlanması ile NOx  emisyonu düşürülmeye çalışılır.İkincil metodlar, azot oksit gazlarının oluşumunun doğrudan kontrolünün mümkün olmadığı durumlarda, atmosfere verilmeden önce uygun bir ortamda tutulup tersinir veya tersinmez bir tepkime ile zararsız maddelere dönüştürülerek giderilmesi işlemidir. kuru ve ıslak yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuru yöntemlerde kullanılan seçimli katalitik indirgeme metodu,  300-450 °C ’deki baca gazına amonyak ilave edilir.Katalizörler yardımıyla tepkimenin oluşması sağlanarak nitrojen ve su buharı oluşur.Seçimli katalitik olmayan indirgeme metodu, 850-1050 °C ‘deki baca gazına amonyak ilave edilerek nitrojen ve su buharı oluşması sağlanır. Adsorpsiyon metodunda  iki kolon vardır.Birinci kolonda SO2 , ikinci kolonda NOx  giderilmektedir. Elektronla ışıma metodu ise SO2  ve NOx ‘in birlikte giderilmesi amaçlanır. Elektron ışımalı kuru yıkayıcı olarakta adlandırılmaktadır.

Islak yöntemler (kimyasal yıkama), Islak yöntemler genellikle küçük NOx kaynaklarına uygulanan katalitik olmayan sistemlerdir. SO2 ve NOx‘in aynı anda giderilmesini sağlarlar. Maliyeti yüksek ve absorpsiyon esnasında çevre kirliliğini artırıcı istenmeyen yan ürünlerin oluşumu gibi dezavantajları vardır.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	1

İÇİNDEKİLER	3

ŞEKİLLER LİSTESİ	4

KISALTMALAR	5

BACA GAZINDAN NOx GİDERİM YÖNTEMLERİ

ÖZET	2

1.	GİRİŞ  	6

2.1.1  NOx Nedir ve Nasıl Oluşur?…………...……………………………………….6 1.1.1 Yakıt İçindeki Azotun Azotoksitlere Dönüşümü………………………….........6 1.1.2  Birincil NOx Oluşumu………………………………………………………….6 1.1.3  Isıl NOx Oluşumu……………………………………………………………....6 1.1.4  Yüksek basınçta NOx  Oluşumu...……………………………………………..7 2.      NOx  EMİSYOUNU DÜŞÜRÜCÜ MEVCUT TEKNİKLER………………7 3.      BİRİNCİL METODLAR………………………………….………………….7 3.1  Baca Gazının Geri Devredilmesi (Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazanlar)…………...…………………………………………………………………7 3.2  Hava/Yakıt Oranının Ayarlanması……………………........................................8 4.      İKİNCİL METODLAR……………………………………………………….9 4.1  KURU YÖNTEMLER…………………………………………………………...9  4.1.1  Seçimli Katalitik İndirgeme(SCR)……………………………………………..9  4.1.2  Kullanılan Katalizörler………………………………………………………..10   4.1.3  Seçimli Katalitik Olmayan İndirgeme………………………………………..10 4.1.4  Adsorpsiyon…………………………………………………………………..11    4.1.5  Elektronla Işıma………………………………………………………………11         4.2  ISLAK YÖNTEMLER (Kimyasal Yıkama)…………………………………...12      4.2.1 Gaz Fazda Oksidasyon , Absorpsiyon………………………………………...12    4.2.2 Gaz fazda oksidasyon, absorpsiyon, indirgeme……………………………….13    4.2.3  Absorpsiyon, sıvı fazda oksidasyon…………………………………………..14   4.2.4  Absorpsiyon, indirgeme………………………………………………………14 5.     SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………………………………..15 KAYNAKLAR……………………………………………………………………..16KAYNAKLAR (Numara ile gösterim)………...……………………..…………...17 ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………………..18

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa

Şekil 1. NOx Emisyonunu Düşürücü Mevcut Teknikler	7

Şekil 2  Baca Gazının Geri Devredilmesi	8

Şekil 3. Kademeli Hava Verme	9

Şekil 4. Seçimli Katalitik İndirgeme	10

Şekil 5. Seçimli Katalitik Olmayan İndirgeme	11

Şekil 6. Elektronla Işıma	12

KISALTMALAR

SCR	: Selective Catalytic Reduction

SNCR	: Selective Non-Catalytic Reduction

EDTA             : Etilen Diamin Tetraasetat

- GİRİŞ

Nitrik oksit (NO); nitrojenin oksitlenmesiyle elde edilen, renksiz, zehirli bir gaz olarak tanımlanır. Bir nitrojen ile bir oksijen atomunun bileşiminden meydana gelen bir moleküldür.

1.1  NOx Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yanma sırasında çeşitli mekanizmalarla oluşan NO ve NO2 karışımı NOx şeklinde

NOx oluşumu başlıca 4 ayrı mekanizma ile açıklanır.

1.1.1  Yakıt İçindeki Azotun Azotoksitlere Dönüşümü

N              NO , NO2

Bu oluşum yakıtça zengin bölgede gerçekleşir.

1.1.2  Birincil NOx Oluşumu

Havanın içindeki azot molekülleri , alevin içinde bulunan

serbest radikaller  yardımı ile NOx  moleküllerine dönüşür

(Fenimore reaksiyonları) :

CH + N2                 HCN (hidrosiyanik asit) + N

HCN + O               CNO + H

CNO + O               NO + CO

Ortamdaki  O2  konsantrasyonunun artması, bu tepkimelerin

oluşumunu  arttırır.

1.1.3  Isıl NOx Oluşumu

Yüksek sıcaklıklarda  ( 1400°C - 1600°C )  havadaki azot molekülleri, oksijenle doğrudan tepkimeye  girerek,  azot oksit moleküllerini oluştururlar.

(Zeldovich reaksiyonları):

O + N2                   NO + N

N + O2                   NO + O

OH + NO               NO + H

Bu tepkimeler  yavaş sayılabilecek bir sürede (0.5 - 1 s ) gelişirler.

1.1.4  Yüksek basınçta NOx  Oluşumu

Gaz türbini ve pistonlu motorlarda yanma odası basıncının yüksek olması, denge durumu molekül sayısının azalması yönünde etki yapar.

O + N2                  N2O

N2O  + O              2NO

- NOx EMİSYOUNU DÜŞÜRÜCÜ MEVCUT TEKNİKLER

- BİRİNCİL METODLAR

3.1  Baca Gazının Geri Devredilmesi (Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazanlar)

Küçük tanecik boyutu ve yüksek gaz hızları sebebiyle bu tip kazanlarda yatak ve serbest bölge ayrımı yapılamaz. Gaz hızları kabarcıklı sistemlerdekinin (~2 m/s ) 3-4 katı daha fazla olduğu için parçacıklar rahatlıkla sürüklenir. Böylece yatak ve seyrek bölge ayrımı olmadan, yanma havasınınn da kademeli olarak beslenmesiyle

yanmanın tüm kazan boyunca sürmesi sağlanır. En alttan giren hava miktarı toplam havanın %60 - %75 ’ini oluştururken, geri kalan hava daha yukarı seviyelerden ikincil hava olarak sisteme verilir.  Yanma 840-900°C ’da gerçekleşirken, ince tanecikler (< 450 mikron ) 6-8 m/s yanma gazı hızıyla yakıcının dışına taşınırlar. Bu parçacıklar genelde yanma odası çıkışına yerleştirilen siklon tarafından tutularak yanma odasına geri gönderilir. Böylece dolaşım gerçekleşmiş olur.  Parçacık dolaşımı  ile kömüre yanma için, kireçtaşına da kükürt tutması için yakıcı içinde daha uzun kalma süresi sağlanmış olur. Böylece parçacıkların ısısından maksimum yararlanılır.  Bu sistemde kazan boruları yatağın içine yerleştirilmemiştir. Borular yanma odasının duvarlarına ve gaz yolu üzerine yerleştirilmiştir. Akışkan yataklı kazanların teknolojisi gereği, hem kabarcıklı hem de dolaşımlı sistemlerde yakıt bünyesindeki kükürdün çok büyük bir bölümü yatakta kireçtaşı ile reaksiyona girerek tutulmuş olduğundan baca gazlarının kükürt içeriği düşüktür. Yatakta oluşan gazların kükürtten arındırılmış olması düşük sıcaklıkta korozyon tehlikesini ortadan kaldırır.

  - Hava/Yakıt Oranının Ayarlanması (Kademeli Hava Verme)

Birinci bölgeden hava+yakıt verilir. İkinci ve üçüncü bölgeden bu yanmaya hava ilavesi yapılarak tam yanma sağlanır. Böylece ortamda boşta oksijen kalmaz ve NOx oluşumu azaltılmış olur. Kademeli hava ile yakma tekniğinin uygulanması ile doğal gaz yakan tesislerde %60-70, kömür ve sıvı yakıtlı tesislerde ise %40-50 oranında NOx  azaltımı sağlanabilmektedir (25).

- İKİNCİL METODLAR

Azot oksit gazlarının oluşumunun doğrudan kontrolünün mümkün olmadığı durumlarda, atmosfere verilmeden önce uygun bir ortamda tutulup tersinir veya tersinmez bir tepkime ile zararsız maddelere dönüştürülerek giderilmesi işlemidir. Kuru ve ıslak yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır.

4.1  KURU YÖNTEMLER

4.1.1  Seçimli Katalitik İndirgeme (SCR)

Seçimli katalitik indirgeme yöntemi teknolojisi esas itibariyle, NOx emisyonu sınır değerlerinin diğer ülkelere göre hayli düşük olduğu Japonya’ da geliştirilmiş ve endüstride özellikle büyük miktarlarda buhar üreten tesislerde uygulanmıştır. Burada NOx , SiO2, Al2O3  veya zeolit üzerine tutturulmuş TiO2 V2O5, Fe2O3, MoO3 ve WO3 esaslı bal peteği, paralel dizilmiş plakalar, halkalar veya paletler şeklindeki katalizörlerle, 300-450 °C sıcaklık aralığında ve NH3 eşliğinde aktivasyon enerjisi katalizör tarafından düşürülerek kolayca N2 ve H2O ’ya indirgenmiş (indirgeme verimi > %80) ve bu indirgenme tepkimeleri sırasında katalizör bileşimine bağlı olarak değişen  miktarlarda N2O oluşmuştur. Belirtilen sıcaklık aralığında altında NO

indirgeme hızı çok yavaşlamakta, bu aralığın üzerinde ise NH3 yanmasından dolayı NOx oluşmaktadır (13, 14, 18, 21, 26, 45).

4.1.2  Kullanılan Katalizörler

Katalizörler SCR prosesinin en önemli elemanlarıdır. Tipik katalizörler titanyum dioksit (TiO2), vanadyum pentaoksit (V2O5) ve tungsten trioksittir (WO3). Tungsten trioksit termal ve mekanik kararlılık sağlar. Titanyum dioksit işletme sıcaklıklarına en iyi uyum sağlayan katalizördür. Vanadyum pentaoksit yüksek aktivite ve seçiciliğe sahiptir, çok iyi reaksiyona girmekte ve işletme ömrü uzun olmaktadır. Egzoz gazında bulunan toz partikülleri ile tıkanması ve aşınması nedeniyle arıtma verimi düşebilmektedir. Bu yüzden katalizör tasarımında tıkanmaya, aşınmaya ve aşırı basınç düşüşlerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Katalizörler granül biçiminde tanelerden oluşmakta, sabit ve hareketli bloklar biçiminde düzenlenmektedir. Günümüzde otomotiv egzoz katalizörler için popüler tasarım olarak tekparça sütunlu katalizörler kullanılmaktadır. Bir tek parça sütunun, paralel petek yapısı ve genellikle düz kanalları veya hücreleri vardır. Katalizörle ilgili karşılaşılan problemlerden biri de katalizör zehirlenmesidir. Katalizör NOx'in indirgenme reaksiyonunu hızlandırırken, yakıttaki kükürtten kaynaklanan SO2'nin SO3'e oksidasyonunu katalizör zehirliliğini arttırarak arıtma verimin düşürebilmektedir.

4.1.3  Seçimli Katalitik Olmayan İndirgeme (SNCR)

Isıl NOx  giderme metodu olarakta bilinen seçimli katalitik olmayan indirgeme teknolojisinde (Exxon Metodu) NOx , yaklaşık 850-1050 °C sıcaklık aralığında yanma sisteminin üst kısmına beslenen NH3 ve kompleks radikal mekanizması

yardımıyla N2 ve H2O şeklinde indirgenebilmektedir. NH3 yerine üre (ucuzluğu nedeniyle) ve metanol kullanımı da söz konusudur (25, 46)..

4.1.4  Adsorpsiyon

Bu metod 1976’ da Almanya tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde  iki kolon söz konusudur. Birinci kolonda SO2 , ikinci kolonda NOx giderilmektedir.  SO2 , önce antrasit veya taş kömür tipi sert kömürden elde edilen aktif kömürle doldurulmuş hareketli yatak tipinden geçirilir. Daha sonra hava ön ısıtıcısından ve elektrofiltrelerden geçirilerek tozlarından arındırıldıktan sonra birinci kolona girmekte ve burada SO2  , SO3 ‘e oksitlendikten sonra su buharı ve H2SO4(sülfürik asit) ‘e dönüşmektedir. İkinci kolonda ise NOx , NH3 ile katalitik olarak indirgenmektedir.  Bu indirgenme sırasında aktif kömürün katalitik etki göstermesi nedeniyle,  işlem 120-150 °C’da gerçekleştirilmektedir (7, 9, 13, 18, 26).

4.1.5  Elektronla Işıma

Bu teknik ilk olarak Japonya’ da geliştirilmiştir. SO2 ve NOx ‘in birlikte giderilmesinin amaçlandığı bu sistem, elektron ışımalı kuru yıkayıcı olarakta  adlandırılmaktadır. Burada atık gaz, içerisindeki katı parçacıklardan arındırıldıktan sonra bir ısı değiştiricide veya su püskürtülerek 70-120°C sıcaklık aralığına soğutulmakta sonra SO2 ve NOx miktarıyla orantılı olarak NH3 eklenmekte ve daha sonra bu karışım, reaktörde elektron ışımasına tabi tutulmaktadır.  Baca gazının içerdiği azot oksitlerin amonyak kullanılarak giderilme verimi, kükürt dioksitin varlığında artmakta; oldukça etkin bir SO2 + NOx giderimine ulaşılabilmektedir. Oluşan asitler amonyak ile nötralize edilerek, gübre olarak kullanılan amonyum sülfat ((NH4)2SO4) ve amonyum nitrat ((NH4)(NO3)) tuzları elde edilebilmektedir (26, 27, 65, 66).

4.2  ISLAK YÖNTEMLER (Kimyasal Yıkama)

Islak yöntemler genellikle küçük NOx kaynaklarına uygulanan katalitik olmayan sistemlerdir. SO2 ve NOx‘in aynı anda giderilmesini sağlarlar.

Dezavantajları

a) Suda çok az çözünen NO ’ in absorplanmadan önce oldukça pahalı olan yöntemlerle oksidasyonu,

b) Absorpsiyon esnasında NO2 ve NO3 gibi çevre kirliliğini artırıcı istenmeyen yan ürünlerin oluşumu (17, 26, 54, 56).

4.2.1 Gaz Fazda Oksidasyon , Absorpsiyon

Bu yöntemde NO , gaz fazında ilave edilen O3 ve ClO2(klordioksit) ile aşağıda verilen tepkime eşitliklerinde de görüldüğü gibi çözünürlüğü daha fazla olan NO2‘e oksitlenmekte ve sonra NaOH(sodyum hidroksit), NH3‘ün sulu çözeltisi ve

CaO,CaO/CaCO3 (kalsiyum karbonat)‘in sulu süspansiyonlarında absorplanmaktadır (17, 26, 27, 54).

2NO+ClO2+H2O                   NO2 +    HNO2        +   HCl     (22)

NO + O3                   NO2  +  O2                                           (23)

4.2.2 Gaz fazda oksidasyon, absorpsiyon, indirgeme

Bu metod üç yıkama aşaması içermektedir. İlk aşamada, tozlarından arındırılmış atık gaz, aktifleştirilmiş (NH4)2SO3 (Amonyum sülfat) çözeltisi ile yıkanarak SO2 giderilebilir.

SO2 + NH3+H2O                    NH4HSO3                                              (24)

NH4HSO3 + NH3                     (NH4)2SO3                                      (25)

İkinci aşama sırasında SO2‘den arındırılmış gaz , O3‘la tepkimeye sokulur ve böylece NO’in  tamamına yakınının NO2 ‘ye yükseltgenmesi sağlanır. Oluşan NO2  , NH3 içeren çözelti ile aşağıda görüldüğü gibi tepkimeye girerek absorplanır.

2NO2 +2NH3+H2O                    NH4NO2 +NH4NO3               (26)

(Amonyum nitrit)+(Amonyum nitrat)

Üçüncü aşamada ilk yıkayıcıdan alınan çözelti ile ikinci aşamadan ayrılan gaz içerisindeki tutulamayan NO2 ve O3 ’ün giderilebilmesi için tekrar yıkanır (27, 27).

2NO2 + 4(NH4)2SO3                   4(NH4)2SO4 + N2                        (27)

(Amonyum sülfit)            (Amonyum sülfat)

O3 + (NH4)2SO3                     (NH4)2SO4 + O2                          (28)

4.2.3  Absorpsiyon, sıvı fazda oksidasyon

Bu metot NOx‘in sıvı fazda, KMnO4 (Potasyum permanganat), K2Cr2O7 (Potasyum Dikromat) veya NaClO2 (Sodyum klorit) ilavesiyle oksidasyonu esasına dayanmaktadır. SO2 ve NOx  içeren 30 °C’ye  soğutulmuş gaz, iki kademeli yıkama kolonunda yıkanmaktadır. Reaktörün alt kısmında, atık gazın seyreltik H2SO4 (Sülfürik asit) ile yıkanması sonucunda nitrosil sülfürik asit(NOH2SO4) oluşmakta ve bu daha sonra parçalanarak %60-70’lik sülfürik asit vermektedir. Atık gaz daha sonra reaktörün üst kısmında ortama beslenen seyreltik HNO3 (Nitrik asit) ile absorpsiyona tabi tutulmakta ve %30-50’lik nitrik asit elde edilmektedir. Bu derişik nitrik asit  çözeltisinin bir kısmı uygun bir NO:NO2 eldesi için tekrar reaktörde kullanılmaktadır. Reaktörden alınan sıvı ürünler, asit zenginleştirme kolonunda işleme tabi tutularak derişik H2SO4  ve  HNO3  elde edilmektedir (16, 26, 54).

4.2.4  Absorpsiyon, indirgeme

Bu yöntemde NOx ve SO2 , Fe(II) etilen diamin  tetraasetat (EDTA) içeren sulu çözeltilerde absorplanabilmekte ve NO, uygun miktarlarda eklenen sülfit veya dithionit ile N2‘e indirgenmektedir. 40-50°C sıcaklık aralığına soğutulmuş ve içerdiği tozdan arındırılmış atık gaz Fe(II) EDTA ve Na2SO3(sodyum sülfit) içeren absorplayıcılarla yıkanmaktadır (17, 54, 68).

NO, Fe(II) EDTA ile bir nitrosil kompleks oluşturmakta ve bu suretle sulu çözeltilerde çözünürlüğü iyi olmayan NO’un kütle aktarımında olumlu bir artış gözlenebilmekte  ve SO2/NOx  ≥3 olması halinde yaklaşık %70 NOx  giderimi elde edilebilmektedir (17, 18, 26, 54, 57).

Fe (II) EDTA + NO                Fe (II) EDTA NO                                     (29)

Tepkimenin ikinci basamağında nitrosil kompleks, HSO-3 / SO-23  iyonlarının etkisiyle asıl istenen bileşenler olan N2 ve Na2SO4 ‘e dönüşmektedir.

Fe (II) EDTA + Na2SO3                Fe (II) EDTA + Na2SO4 + ½ N2         (30)

Pratikte,  NO’ un böyle bir ortamdaki absorpsiyonunun bu şekilde ilerleyişinde birçok zorlukla karşılaşılmış ve

- Sülfitin, fazla oksijenle sülfat ve dithionata oksidasyonu

- Fe (II) EDTA’ in fazla oksijenle Fe (III) EDTA kompleksine oksidasyonu

- NO’ in azot ve kükürtlü bileşiklere veya N2O ‘e indirgenmesi

sonucunda pek çok yan ürün elde edilmiştir (57).

- SONUÇ VE ÖNERİLER

Birincil kontrole yönelik önlemlerden pek çoğu, mevcut kurulu tesislerde temel yapı değişikliğine ve ekonomik açıdan büyük yatırım masraflarına neden olacağından ancak yeni kurulan tesisler için önerilebilirler. Bu nedenle kurulu tesislerde ikincil giderme yöntemlerinin uygulanması genellikle daha ekonomik ve pratik görünmektedir (26, 27, 30).

Kirletici emisyonlarının kontrolünde, ikincil giderme sistemlerinin ekonomik ve teknolojik olarak uygulanmasının zor olması nedeniyle, küçük ve orta kapasiteli yakma tesislerinde yakıt kalitesinin iyileştirilmesinin daha ekonomik (2, 4), yakıttaki heteroatomlardan kükürdün giderilmesi yoluyla SO2 emisyonlarının azaltılmasının mümkün (2, 5) , buna karşın yakıtta bağlı azotun giderilmesi yoluyla NOx emisyonunun azaltılmasının çok güç olduğu belirtilmektedir (41).

Kuru NOx  giderme yöntemleri ıslak yöntemlere göre daha basit, NOx giderme verimi %80’ den büyük ve ekonomik (düşük yatırım ve yıllık bakım giderleri) olmasına rağmen, teknik kullanımı azdır. Katalitik indirgeme yönteminde, yan ürünlerin oluşumu özellikle NH3 gibi değerli maddelerin büyük miktarlarda kullanımı ve çok az miktardaki amonyum tuzlarının dahi kabuk oluşturarak sistemi tıkaması karşılaşılan güçlükler olarak sıralanabilir. Ayrıca kuru NOx giderme yöntemlerinde kullanılan katı yatak katalizörlerinin atık gazdaki uçucu küllerden olumsuz yönde etkilendiği de bilinmektedir (26, 57). Islak yöntemlerin kuru yöntemlere göre bilinen dezavantajları ise tesislerin ve işletme masraflarının büyüklüğü olup elde edilen ürünlerin yenilenmesi veya değerlendirilmesi de çoğunlukla kolay olmamaktadır (26, 54, 56).

Absorpsiyon indirgeme yöntemi iyi bilinen ve nispeten kolay uygulanabilen   teknikler ve az masraf gerektiren SO2 giderimi yöntemiyle birleştirilerek cazip hale getirilebilir. Böyle bir durumda NOx ve SO2  giderimi yanında HCl, H2S ve ağır metal aerosollerinin de giderimi söz konusu olabilir (26, 54, 56). NOx ve SO2 ’in birlikte giderildiği ıslak sistemler, gaz fazdaki toz parçacıklarından nispeten az miktarda etkilenmektedir.

KAYNAKLAR

- Müezzinoğlu, A., ‘’Hava kirliliğinin ve kontrolünün esasları’’, Dokuzeylül Üniversitesi yayınları, 290 s, (1987),

- Döğeroğlu, T. ve Kara, S., ’’Hava kalitesinin korunmasında seramik tesislerin rolü’’,Dördüncü Uluslararası Seramik Teknik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 10-14 Aralık (1990),

- Stouffer, M.R., Yoon, H. And Burke, F.P., ‘’An investigation of the mechanism of flue gas desulfurization by in duct dry sorbent injection’’, Ind. Eng. Chem. Res.,28, (1) 20-27, (1989).

- Wark, Kç and Warner, C.F., ‘’Air Pollution its origin and control’’, Harper Row Pub., 519 p, (1976)

- Ekinci, E., ‘’Akışkan yatakta Avgamasya asfaltinin yakılması’’, Doçentlik tezi, İstanbul Teknik Üni., 41 s, (1981).

- Weisweiler, W. And Hochstein, B., ‘’Umweltvertraegliche Katalysatoren zur Entstickung’’, Staub-Reinhatung der Luft, 49, 4, 37-42, (1989),

- Reh, L., ‘’Fine particles gas/solid reactions in environmental engineerin’’, Erdöl, Kohle, Erdgas, Petrochem., 39, 182 p, (1986),

- Gestrich, W., ‘’Reversible absorption of nitric oxide in low volatile organic liquids containing cupric halides’’,Chem. Eng. Technol., Vol. 12, 33-37, (1989).

KAYNAKLAR

- http://www.pcc-sterling.com/products/thermal-oxidizers/scr-sncr/

- http://www.slideshare.net/03064049291/nox-20400473

- http://kisi.deu.edu.tr//serhan.kucuka/YANMA_ve_ALEV.pdf

- http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/b81c4484ebf263f_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

- http://www.sahakk.sakarya.edu.tr/hybridbus/files/hibrit-otobus-santez-rapor-ay6.pdf

| - ÖZGEÇMİŞ |  |
| --- | --- |

Adı Soyadı : Ahmet ÖZÜDOĞRU

Doğum Yeri ve Tarihi : YENİŞEHİR – 01/05/1993

Adres : CUMHURİYET MAH. 30. SOKAK SEVGİ APARTMANI A BLOK

2/16  ATAKUM/SAMSUN

E-Posta : ahmetozudogru@outlook.com

Eğitim Bilgileri :

Ortaokul: 100. Yıl İlköğretim Okulu  1999-2007

Lise: Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü  2007-2011