| Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme |  | Teklif |
| --- | --- | --- |
| Mesleki çalışma alanımıza ilişkin mevzuat düzenlemesine katkı sağlamak Odamızın temel amaçlarından olup her koşulda Kurumsal görüşlerimizin ilgili Kurumlara iletimini önemsemekte ve konuya hassasiyet göstermekteyiz. 01.12.2016 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında duyurusu yapılan değişiklik metni için 16 Aralık 2016 tarihine kadar görüş iletimi talep edilmekte olup bu süre son derece teknik ve çok boyutlu bir bakış açısı ile incelenmesi gereken kritik bir mevzuat değişikliğine görüş oluşturulması için yeterli değildir. Web sayfasından taslak duyurusuna çıkıldığının görülememesi halinde son derece kısıtlı bir zaman içinde sağlıklı görüş oluşturulabilmesi de olanaklı değildir. Öte yandan Tüm mevzuat değişikliklerinde, taslak için görüş alma aşamasında mevcut (önceki) metin üzerinden çalışma yapılarak, değişen maddelerin/alt bentlerinin “teklif” olarak verilen son şeklinin yer alacağı “işlenmiş taslak yönetmeliğin” görüşe açılması değerlendirme açısından yararlı ve görüş aşamasında daha pratik olacaktır. Taslak Yönetmelik konusunda yapılan duyuru da; 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapıldığı ve yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları” biyokütle kapsamına alındığı ve biyokütle olarak değerlendirilen bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınarak diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamına alınmıştır denilerek değişiklik gerekçesi de aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. “3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan biyokütle tanımının 5346 sayılı Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle tanımı ile uyumlu olmaması sebebiyle, biyokütle yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı ile uyumlu hale getiren ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla biyokütle yakan tesisler ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.” Taslak Yönetmelik Değişikliği incelendiğinde, biyokütle tanımına eklenen atık maddelerin, 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda yapılan değişiklik ile eklenen maddelerden alındığı görülmektedir. Değişikliğe, 5346 sayılı Kanun Değişikliği ile ve Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik değişiklik önerileri ile birlikte bakıldığında, atık yakmayı planlayan bir takım faaliyet sahiplerine yenilenebilir enerji kaynakları teşviklerinden yararlandırmaya hizmet edeceği anlaşılmaktadır. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesindeki amaç ve gerekçelerin dışında olduğundan amacın suiistimali anlamı taşımaktadır. Bu haliyle söz konusu Kanun zaten çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele anlamında yanlış ve ters yönde atılmış bir adımdır. İvedilikle düzeltilmesi gerekmektedir. Yapılan değişiklikle atık yakan tesisler, İlgili Kanunun Ekinde yer alan ve aşağıda verilen 1 sayılı cetvelden de görüleceği üzere Güneş enerjisi üreten tesisler ile aynı oranda teşvik edilecektir. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. I Sayılı Cetvel. Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi; Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh). a. Hidroelektrik üretim tesisi; 7,3. b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi; 7,3. c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi; 10,5. d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil); 13,3. e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi; 13,3. Öncelikle belirtmek gerekir ki atıklar, atıkların tanımlanması, sınıflandırılması, hangi atığın biyokütle olarak ve ne şekilde değerlendirileceği ve benzeri konular Çevre Şehircilik Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanındadır. Çevre Kanunu’ na dayalı olarak yürürlüğe giren Yönetmeliklerde yapılacak olan değişiklikler yine Çevre Kanunu kapsamındaki yetkili mercilerce yapılmalıdır. 5346 sayılı Kanun kapsamında yapılmış olan biyokütle tanımı nedeni ile Çevre Mevzuatı kapsamındaki yönetmeliklerin değiştirilmesi ihtiyacı anlaşılabilir bir durum değildir. Anlaşılır olan 5346 Sayılı Kanun kapsamında biyokütle tanımı yapılırken Mevcut Çevre Mevzuatı kapsamındaki tanımların dikkate alınması, farklı bir tanım yapılmasının ihtiyaç olması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın uygun görüşünün alınması gerektiğidir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı içerisinde yer alan “bitkisel yağ atıkları, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları” nı biyokütle olarak değerlendirmesi ise düşünülemez. Kaldı ki 5346 sayılı Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin olup biyokütle dışındaki atıkların yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmesi temel bir yanlışlıktır. Atıkların elektrik enerjisi üretimi kapsamında kullanılması halinde yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamına alınması konusu Çevre Mevzuatının konusu değildir. Atıkların geri kazanılması ve atıkların geri kazanımı için teşvik sisteminin uygulanması olumlu bir adım olmakla birlikte atık yakma atık yönetimi hiyerarşisi içinde en son başvurulacak yöntemlerden biridir. Bu bağlamda atık yakmanın teşvik edilmesi ayrı bir tartışma konudur Kaldı ki bu adımın biyokütle tanımı üzerinden yapılması ve çevre mevzuatı kapsamında da biyokütle olarak tanımlanamayacak olan atıkların biyokütle olarak tanımlanmasına yönelik değişiklik yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Çevre mevzuatının temel amacı çevrenin korunması ve kirlliliğin önlenmesidir; kirliliğin artırılması değildir ve kirletenlere çevresel bahanelerle teşvik verilmesi değildir. Dolayısıyla çevre mevzuatı kirliliği artırmak ve birilerine haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Çevre Mevzuatındaki biyokütle tanımı değişiklik ihtiyacı söz konusu olabilir, ancak bu ihtiyaç biyokütle olmayan atıkların bu tanım kapsamına alınması ile yapılamaz. Yine biyokütlenin enerji üretiminde kullanımına ilişkin olarak getirilen elektrik enerjisi üretimi şartı da özellikle küçük işletmeler için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bağlamda duyuruda belirtilen gerekçe ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin bir ihtiyacın olmadığını ve maddelere ilişkin görüş vermenin de anlamlı olmadığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, değişiklik yapılmasının söz konusu olabileceği endişesi ile yine de maddelere ilişkin olarak oluşturulmuş olan görüşümüz aşağıda yer almaktadır. | Yönetmelik Taslaklarına ilişkin olarak ilgili tüm taraflardan yeterli süre tanınarak görüş istenmesi sağlanmalıdır. Taslak için görüş alma aşamasında mevcut (önceki) metin üzerinden çalışma yapılarak, değişen maddelerin/alt bentlerinin “teklif” olarak verilen son şeklinin yer alacağı “işlenmiş taslak yönetmeliğin” görüşe açılması yararlı olacaktır. Atıklar, atıkların tanımlanması, sınıflandırılması, hangi atığın biyokütle olarak ve ne şekilde değerlendirileceği vb konular Çevre Kanunu kapsamında olup Çevre veŞehircilik Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanındadır. Çevre Kanunu’ na dayalı olarak yürürlüğe giren Yönetmeliklerde yapılacak olan değişiklikler yine Çevre Kanunu kapsamındaki yetkili mercilerce yapılmalıdır. 5346 sayılı Kanun kapsamında yapılmış olan biyokütle tanımı nedeni ile Çevre Mevzuatı kapsamındaki yönetmeliklerin değiştirilmesi ihtiyacı anlaşılabilir bir durum değildir. Anlaşılır olan 5346 Sayılı Kanun kapsamında biyokütle tanımı yapılırken Mevcut Çevre Mevzuatı kapsamındaki tanımların dikkate alınması, farklı bir tanım yapılmasının ihtiyaç olması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın uygun görüşünün alınması gerektiğidir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı içerisinde yer alan “bitkisel yağ atıkları, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları” nı biyokütle olarak değerlendirmesi düşünülemez. Duyuruda belirtilen gerekçe ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin bir ihtiyacın olmadığını düşünmekteyiz. |
| Taslak Maddesi | Görüş ve Değerlendirme | Teklif |
| MADDE 1 - 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 4üncü maddesinin d bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “d)Biyokütle: ………… e)Ahşap koruyucuları ve kaplamaları ile işlem görmesi sonucuhalojenli organik bileşikler veya ağır metaller ihtiva eden inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan ahşap atıklar ile diğer ahşap atıkları hariç olmak üzere ahşap atıklarını; | Mevzuatta bütünlük sağlaması açısından Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ nın Madde 1 ile değiştirilen Madde 2 ç) bendinde yer alan ifade ile aynı olmalıdır. | MADDE 1- “d)Biyokütle: e) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Madde 2 ç) bendinde yer alan ifade ile aynı olmalıdır. |
| MADDE 1 - 2) Bu bendin 1 inci alt bendinde tanımlanmayan ve ithal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,” ifade eder. | Bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler ile atıksu arıtma tesisi çamur atıkları biyokütle olarak tanımlanamaz. Biyokütle ormancılık ve tarımsal faaliyetler sonucu doğal kökenli, organik olan ve fiziksel işlem dışında herhangi bir prosesten geçmeyen doğal malzemelerdir. Sözü edilen atıklar içerikleri itibariyle yakıldığında tehlikeli maddelerin oluşumuna neden olabileceklerdir. İlke olarak kesinlikle biyokütle olarak değerlendirilemezler. Taslak Yönetmelik metninden belediye atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler ile atıksu arıtma tesisi çamur atıkları çıkartılmalıdır. Burada biyokütle değil, atık tanımlanmaktadır. Yapı ve içerik olarak biyokütle tanımına sokulması kesinlikle uygun görülmemektedir. Öte yandan ömrünü tamamlamış lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerin ne olduğu belirsizdir. Atık Yönetmeliği Yönetmeliğinin EK-4 Listesinde kalorifik değeri yüksek benzer atık türleri (örneğin Karbon siyahı, lastik imalatından kaynaklı atıklar vb) de yer almaktadır. Bu tür atıkların da sektörün lobi faaliyetleri sonucu daha sonra diğer kurumların mevzuat değişikliği ile bu kapsama alınması söz konusu olabilecektir ki bu durum kabul edilemez. Atıkların enerji geri kazanımı amacı ile kullanımı ile yenilenebilir enerji kavramları tamamen farklı konulardır. Bu kavramsal kargaşanın çevre mevzuatı içinde yer alması son derece sakıncalıdır. Çevre mevzuatının temel amacı çevrenin korunması ve kirllilğin önlenmesidir; kirliliğin artırılması değildir ve kirletenlere çevresel bahanelerle teşvik verilmesi değildir. Dolayısıyla çevre mevzuatı kirliliği artırmak ve birilerine haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Biyokütlenin yakılması sonucunda ortaya çıkan emisyon ve kirleticiler (ısıl kirletici hariç olmak üzere) değişmemektedir. Küçük ölçekli tesislerde (ahşap atölyeleri, marangozhaneler vb) ortaya çıkan ve biyokütle olarak tanımlanan atıkların elektrik enerjisi üretmek amacı dışında yakılmasının kısıtlanmasına dolayısı ile haksız rekabete neden olacağından bu koşul Yönetmelik metninden kaldırılmalıdır. | MADDE 1 - 2) Bu bendin 1 inci alt bendinde tanımlanmayan ve ithal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,” |
| MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. | Yönetmeliğin Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 alt bentleri yürürlükten kaldırılmamalıdır. Değişiklik yapılacak ise biyokütlenin proses gereği ortamın ısıtılmasında, ürün ve/veya hammadde kurutma üniteleri ve/veya üretim için gerekli ısının ve/veya su buharı ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tesislerde kullanımı için ilave kriterler ayrıca ancak bu ek kapsamında tanımlanmalıdır. Taslak Yönetmelik Madde 3 ile getirilen EE- YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER Biyokütlenin yakıt olarak kullanıldığı tesisler başlığındaki 1) fıkrası Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 yerine ikame edilebilir dolayısı ile bu bağlamda bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Taslak Yönetmelikte Tablo 5.15 olarak yer alan aşağıdaki parametrelere ilişkin sınır değerler aşağıdaki gerekçeler dikkate alınarak NO için sınır değer belirtilmiştir. Ancak bunun NOx olması (NO+NO2) daha uygun olacaktır. Ayrıca sınır değer tüm 50MW üstü tesisler için 400 mg/Nm3 olarak belirlenmiştir. Bu mevcut sınır değerin aşırı zayıflatılması anlamına gelmektedir. HCl ve HF için belirlenen sınır değerler teknolojik güncelliğini yitirmiş değerlerdir. Yönetmelikte de belirtildiği gibi mevcut en iyi teknikler esaslarına uyulmalıdır. PM (partikül madde) için verilen sınır değerler teknolojik güncelliğini yitirmiş değerlerdir. Yönetmelikte de belirtildiği gibi mevcut en iyi teknikler esaslarına uyulmalıdır. Bu kirleticinin yol açtığı sağlık sorunlarının büyük ekonomik kayba neden olduğu bilimsel çalışmalar ve uluslararası raporlarla sabitlenmiştir. (Bknz: WHO ve OECD raporları) Taslak Yöetmelik Metninde Cıva için sınır değer bulunmamaktadır. TS EN ISO 17225-1 Standartının a) ormancılık ve fidan yetiştiriciliği, b) tarım ve bahçıvanlık ve c) su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan ham ve işlenmiş malzemelerden elde edilen katı biyoyakıtlar için yakıt kalite sınıflarını ve özellikleri kapsadığı bilinmektedir. Ancak bu standart mecburi yürürlükte olan bir standart değildir. Bu konuda bir standardın olmuş olması Taslak Yönetmelik kapsamında biokütle olarak tanımlanmış olan diğer atıkların TS belgelendirmesini zorunlu kılmaması nedeni ile eşitsizlik oluşturmaktadır. Diğer atıklar için yakıt ısıl güç tanımı bile getirilmemekte ancak Taslak Yönetmelik ile esasen yakıt sınıfında olan atıklar için çok daha kısıtlı bir durum tanımlanmaktadır. Bu atıkların TS ürün belgelendirmesine tabi olması durumu atık Yönetimi Yönetmeliğinin konusu olmamalıdır. Kaldı ki Tehlikeli olarak tanımlanan arıtma çamurları bile herhangi bir ürün standardına uygun belgelendirme olmaksızın değişiklik taslağında biyokütle olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Taslak Yönetmelikte atıf yapılan Madde 33’ (5) “Yakıt olmayan ancak katı yakıt olarak değerlendirilebilen biyokütlenin kullanım esasları Bakanlıkça belirlenir.” Hükmü gereği Bakanlıkça belirlenecek olan ilave konuların da Yönetmelik içinde tanımlanması ve Madde 33 (5)’ in kaldırılması uygun olacaktır. | ÖNERİ1 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. ÖNERİ 2 Taslak Yönetmelik Madde 3 ile yapılması planlanan değişiklik ile ilgili 1) fıkra tablo atıfları uygun şekilde düzenlenerek ve aşağıda belirtilen Tablo 5.15 sınır değerleri değişikliği yapılarak ve 1.4 fıkrası kaldırılarak Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 alt bentleri yerine ilave edilebilir. Tablo 5.15 Baca gazı emisyon değerleri Kirletici parametreler (mg/Nm3); CO; NOx; SOx; HCI; HF; PM; TOC. 500kW-15 MW; 460; -; 200; -; -; 375 30* 10**; -. 15MW-50 MW; 460; -; 200; 200 35; 30 1,5; 375 22* 5**; 30. ≥ 50 MW; 460; 400 200; 200; 200 35; 30 1,5; 280 22* 5**; 30. * Mevcut Tesisler için **Yeni Tesisler için Tabloya Cıva için 1-5 mg/Nm3 arası sınır değer uygulanmalıdır. 1.4. Atık Yönetimi Yönetmeliği EK4 te yer alan atıklardan (1) ile işaretlenen ve TS EN ISO 17225 standardına uygunluğu belgelenen biyokütlenin yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bu yönetmeliğin Madde 33 ü gereği Bakanlıkça belirlenir İLAVE ÖNERİ: Madde 33’ (5) “Yakıt olmayan ancak katı yakıt olarak değerlendirilebilen biyokütlenin kullanım esasları Bakanlıkça belirlenir.” kaldırılmalı. Konu ile ilgili Bakanlıkça belirlenecek olan esaslar uygulamada birliktelik sağlanması açısından Yönetmelik metni içinde tanımlanmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken Yönetmeliğin 33. maddesinde yer alan yakıt olan biyokütle önemli bir anlam ifade etmektedir. Ahşap vb atıklar herhangi bir kontaminasyona uğramamış ise zaten yakıt olarak değerlendirilmeli ve biyokütle kapsamında ele alınmamalıdır. |
| MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin Ek-5’ineaşağıdaki alt bent eklenmiştir. “EE- YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER Biyokütleninyakıt olarak kullanıldığı tesisler 1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 1 inci alt bendinde tanımı yapılan biyokütlenin kullanımına ilişkin esaslar aşağıda belirlenmiştir. 1.1. Biyokütleninyakıt olarak kullanıldığı yakma tesislerinde; - Sekonder hava beslemeli yakma sistemi olmalıdır. - Baca gazında %6 hacimsel oksijen esas alınarak aşağıda belirtilen emisyonsınır değerleri aşılamaz. Tablo 5.15 Baca gazı emisyon değerleri Kirletici parametreler (mg/Nm3); CO; NO; SOx; HCI; HF; PM; TOC. 500kW-15 MW; 460; -; 200; -; -; 375; -. 15MW-50 MW; 460; -; 200; 200; 30; 375; 30. ≥ 50 MW; 460; 400; 200; 200; 30; 280; 30. 1.2.Yakıt olarak kullanılacak pirinanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Pirinayı yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır. Tablo 5.16 Pirina özellikleri Nem oranı; En fazla % 15. Yağ oranı (Kuru bazda); En fazla % 1,5. Kalorifik değeri; En az 3700 Kcal/kg. Sodyum (Na); En fazla 1000 ppm. Kül oranı; En fazla %4. 1.3. İstisnalar: (1) Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde (yağhanelerde) yalnızca Tablo 5.16’da belirtilen özelliklere sahip olan ve kendi üretim proseslerinde oluşan pirinanın yakıt olarak kullanılması halinde; atık gazlarındaki islilik derecesinin Bacharach skalasına göre en çok dört olması gerekmektedir Ayrıca; Tablo 5.15 de verilen emisyon sınır değerleri aranmaz. (2) Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren ve kendi üretim proseslerinde oluşan çay lifinin yakıt olarak kullanıldığı çay fabrikaları; yalnızca PM parametresi için Tablo 5.15 de verilen emisyonsınır değerine tabidir. 1.4. Atık Yönetimi Yönetmeliği EK4 te yer alan atıklardan (1) ile işaretlenen ve TS EN ISO 17225 standardına uygunluğu belgelenen biyokütlenin yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bu yönetmeliğin Madde 33 ü gereği Bakanlıkça belirlenir. 2.Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 2 nci alt bendinde tanımı yapılan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan biyokütlenin diğer yakıtlarla karıştırmadan termal işleme (konvansiyonel yakma, piroliz ve gazlaştırma) tabi tutulduğu tesisleraşağıda belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet göstermelidir. 2.1Bu tesislerde üretilen ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve piyasaya arz edilmesi zorunludur. 2.2.Biyokütle yakan tesisler bu Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bu tesislerde aşağıda belirtilen işletme koşulları sağlanmalıdır. 2.2.1 Konvansiyonel Yakma Tesisleri a)Yakma tesisleri işlemden kaynaklanan gazın, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. b) Yakma tesisinin her bir hattı en az bir yedek brülör ile donatılır. Yanma havasının en son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre1100 °C’nin altına düşerse, bu brülör otomatik olarak devreye girer. Başlama ve kapatma faaliyetleri sırasında ve yanmamış atığın yanma odasında bulunduğu süre boyunca sıcaklığı 850 °C veya halojenli bileşikler için 1100 °C’de muhafaza edilmesini temin etmek amacıyla, bu brülör, tesisin başlama ve kapatma faaliyetlerinde de kullanılır. c) Biyokütle yakan tesisler, yanmadan kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan biyokütlenin yakılması durumunda, sıcaklığın 1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur. ç)Biyokütle yakan tesisler, aşağıdaki durumlarda biyokütlenin beslenmesini engelleyecek bir otomatik sisteme sahip olur ve bu sistemi: 1) Başlangıçta, minimum 850 °C veya 1100 °C sıcaklığa ulaşılana kadar, 2) Minimum 850 °C veya 1100°C sıcaklığın muhafaza edilemediği zaman, 3) Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken sürekli ölçümlerde, arıtma cihazlarının arıza yapması veya bozulması gibi nedenlerle herhangi bir kirletici parametrenin emisyon sınır değerinin aşıldığının belirlenmesi durumunda, kullanır. d) Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 2.2.2 Piroliz Tesisleri Piroliz işlemleri 500-800°C sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yanma sıcaklığı kullanılacak biyokütle ve yakma sistemi özellikleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Piroliz işlemi sonrasıoluşan atık gazın ikinci yanma odası ile termal işleme tabi tutulması durumunda, atık gazın 1100 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. Bu tesislerin konvasiyonel yakma ve/veya gazlaştırma sistemleri ile aynı sistem içerisinde yer aldığı tesislerde “Atıkların Yakılmasına İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı”nda ilgili sistem için belirtilen hüküm ve esaslar uygulanır. Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 2.2.3 Gazlaştırma Tesisleri Gazlaştırma işlemleri 800-1000°C sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yanma sıcaklığı kullanılacak biyokütle ve yakma sistemi özellikleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Gazlaştırma işlemi sonrası oluşan atık gazın ikinci yanma odası ile termal işleme tabi tutulması durumunda, atık gazın 1100 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. Bu tesislerin konvansiyonel yakma sistemleri ile aynı sistem içerisinde yer aldığı tesislerde “Atıkların Yakılmasına İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı”nda ilgili sistem için belirtilen hüküm ve esaslar uygulanır. Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 3.Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 2 nci alt bendinde tanımı yapılan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan biyokütlenin kullanıldığı ve diğer atıklarla karıştırmadan kullanıldığı çimento tesisleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet göstermelidir. 3.1 Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin piyasa arz edilmesi zorunludur. 3.2 Bu tesisler biyokütlenin beraber yakılmasından kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. 3.3 Bu tesislerde emisyon sınır değerlerine uygunluk göstermesi gereken ölçüm sonuçları, aşağıdaki koşullarda standart hale getirilir. Sıcaklık 273 oK, basınç 101,3 kPa, %10 oksijen, kuru bazdaki toplam emisyon sınır değerleri aşağıdaki tablodaki değerleri sağlamalıdır. Tablo 5.17: Biyokütlenin beraber yakıldığı çimento üretim tesisleri için Emisyon Sınır Değerleri (mg/m3) Kirletici Madde; Emisyon Sınır Dğerleri. Toplam toz; 30. HCI; 10. HF; 1. Mevcut tesisler için NOx Yeni tesisler için NOx; 01.01.2018 tarihine kadar 1300 01.01.2018 tarihinden itibaren 800 800. SO2; 50. TOK; 10. Diğer kirletici parametreler için emisyon sınır değerleri- (O2 içeriği %6) Kirletici Madde; C mg/m3. Cd + Tl; 0,05. Hg; 0,05. Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V; 0,5. Dioksinler ve Furanlar; 0,1 ng/Nm3. 4.Yukarıdaki(2) ve (3)alt bendinde yer alan tesislerde Ek-11’de yer alan Emisyon Ölçüm Raporu Formatında aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekmektedir. a) Yakılması planlanan biyokütleninAtık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te yer alan atık kodu ve kullanılacak miktar verilir. b) Hava kirletici parametrelerin her biri için periyodik ölçüm yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılan örnekleme ve ölçüm teknikleri belirtilir. c)Bu yakıtların yakılması durumunda asgari ve azami kütlesel debi değerinin, en düşük ve en yüksek kalorifik değerleri belirtilir. | Bu madde ile ilave edilen Yirmisekizinci Grup Tesisler Biyokütlenin yakıt olarak kullanıldığı tesisler olmamalıdır. Tavsiye edilmemekle ve son derece sakıncalı bulunmakla birlikte mutlaka bir düzenleme yapılacak ise o koşulda da biyokütle ifadesi kesinlikle çıkartılarak, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamına girmeyen atıkların Bu Yönetmelik kapsamında yakıldığı tesisler olarak düzenlenmeli ve hangi atıkların bu kapsama gireceği ile ilgili olarak da Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4 Listesi dip notunda yer alan ilgili ifadeye atıfta bulunulmalıdır. Diğer bir seçenek ise Taslak Yönetmeliğin Madde 4 ile ilave edilen EK-13’ ün bu madde altında ele alınması ve birleştirilmesidir. | Madde 3- Başlık ile birlikte 1. Fıkra Taslak Yönetmelik Madde 2 kapsamında Ek-5.A.2.3 ve Ek- 5.A.3.3 değişikliğine konu edilmeli. “EE- YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER Biyokütleninyakıt olarak kullanıldığı tesisler Atıkların Bu Yönetmelik kapsamında yakıldığı tesisler 1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 1 inci alt bendinde tanımı yapılan biyokütlenin kullanımına ilişkin esaslar aşağıda belirlenmiştir. 1.1. Biyokütleninyakıt olarak kullanıldığı yakma tesislerinde; - Sekonder hava beslemeli yakma sistemi olmalıdır. - Baca gazında %6 hacimsel oksijen esas alınarak aşağıda belirtilen emisyonsınır değerleri aşılamaz. Tablo 5.15 Baca gazı emisyon değerleri Kirletici parametreler (mg/Nm3); CO; NO; SOx; HCI; HF; PM; TOC. 500kW-15 MW; 460; -; 200; -; -; 375; -. 15MW-50 MW; 460; -; 200; 200; 30; 375; 30. ≥ 50 MW; 460; 400; 200; 200; 30; 280; 30. 1.2.Yakıt olarak kullanılacak pirinanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Pirinayı yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır. Tablo 5.16 Pirina özellikleri Nem oranı; En fazla % 15. Yağ oranı (Kuru bazda); En fazla % 1,5. Kalorifik değeri; En az 3700 Kcal/kg. Sodyum (Na); En fazla 1000 ppm. Kül oranı; En fazla %4. 1.3. İstisnalar: (1) Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde (yağhanelerde) yalnızca Tablo 5.16’da belirtilen özelliklere sahip olan ve kendi üretim proseslerinde oluşan pirinanın yakıt olarak kullanılması halinde; atık gazlarındaki islilik derecesinin Bacharach skalasına göre en çok dört olması gerekmektedir Ayrıca; Tablo 5.15 de verilen emisyon sınır değerleri aranmaz. (2) Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren ve kendi üretim proseslerinde oluşan çay lifinin yakıt olarak kullanıldığı çay fabrikaları; yalnızca PM parametresi için Tablo 5.15 de verilen emisyonsınır değerine tabidir. 1.4. Atık Yönetimi Yönetmeliği EK4 te yer alan atıklardan (1) ile işaretlenen ve TS EN ISO 17225 standardına uygunluğu belgelenen biyokütlenin yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bu yönetmeliğin Madde 33 ü gereği Bakanlıkça belirlenir. 2.Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 2 nci alt bendinde tanımı yapılan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan biyokütlenin atıkların diğer yakıtlarla karıştırmadan termal işleme (konvansiyonel yakma, piroliz ve gazlaştırma) tabi tutulduğu tesisler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet göstermelidir. 2.1Bu tesislerde üretilen ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve piyasaya arz edilmesi zorunludur. 2.2.Biyokütle yakan tesisler bu Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bu tesislerde aşağıda belirtilen işletme koşulları sağlanmalıdır. 2.2.1 Konvansiyonel Yakma Tesisleri a)Yakma tesisleri işlemden kaynaklanan gazın, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. b) Yakma tesisinin her bir hattı en az bir yedek brülör ile donatılır. Yanma havasının en son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre1100 °C’nin altına düşerse, bu brülör otomatik olarak devreye girer. Başlama ve kapatma faaliyetleri sırasında ve yanmamış atığın yanma odasında bulunduğu süre boyunca sıcaklığı 850 °C veya halojenli bileşikler için 1100 °C’de muhafaza edilmesini temin etmek amacıyla, bu brülör, tesisin başlama ve kapatma faaliyetlerinde de kullanılır. c) Biyokütle yakan tesisler, yanmadan kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan biyokütlenin yakılması durumunda, sıcaklığın 1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur. ç)Biyokütle yakan tesisler, aşağıdaki durumlarda biyokütlenin yakılan malzemenin beslenmesini engelleyecek bir otomatik sisteme sahip olur ve bu sistemi: 1) Başlangıçta, minimum 850 °C veya 1100 °C sıcaklığa ulaşılana kadar, 2) Minimum 850 °C veya 1100°C sıcaklığın muhafaza edilemediği zaman, 3) Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken sürekli ölçümlerde, arıtma cihazlarının arıza yapması veya bozulması gibi nedenlerle herhangi bir kirletici parametrenin emisyon sınır değerinin aşıldığının belirlenmesi durumunda, kullanır. d) Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 2.2.2 Piroliz Tesisleri Piroliz işlemleri 500-800°C sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yanma sıcaklığı kullanılacak biyokütle ve yakma sistemi özellikleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Piroliz işlemi sonrasıoluşan atık gazın ikinci yanma odası ile termal işleme tabi tutulması durumunda, atık gazın 1100 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. Bu tesislerin konvasiyonel yakma ve/veya gazlaştırma sistemleri ile aynı sistem içerisinde yer aldığı tesislerde “Atıkların Yakılmasına İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı”nda ilgili sistem için belirtilen hüküm ve esaslar uygulanır. Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 2.2.3 Gazlaştırma Tesisleri Gazlaştırma işlemleri 800-1000°C sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yanma sıcaklığı kullanılacak biyokütle ve yakma sistemi özellikleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Gazlaştırma işlemi sonrası oluşan atık gazın ikinci yanma odası ile termal işleme tabi tutulması durumunda, atık gazın 1100 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır. Bu tesislerin konvansiyonel yakma sistemleri ile aynı sistem içerisinde yer aldığı tesislerde “Atıkların Yakılmasına İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı”nda ilgili sistem için belirtilen hüküm ve esaslar uygulanır. Bu tesislerin uyması gereken emisyon sınır değerleri Ek-13’de yer almaktadır. 3.Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin d bendinin 2 nci alt bendinde tanımı yapılan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan biyokütlenin atıkların kullanıldığı ve diğer atıklarla karıştırmadan kullanıldığı çimento tesisleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet göstermelidir. 3.1 Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin piyasa arz edilmesi zorunludur. 3.2 Bu tesisler biyokütlenin Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. 3.3 Bu tesislerde emisyon sınır değerlerine uygunluk göstermesi gereken ölçüm sonuçları, aşağıdaki koşullarda standart hale getirilir. Sıcaklık 273 oK, basınç 101,3 kPa, %10 oksijen, kuru bazdaki toplam emisyon sınır değerleri aşağıdaki tablodaki değerleri sağlamalıdır. Tablo 5.17: Biyokütlenin Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan atıkların beraber yakıldığı çimento üretim tesisleri için Emisyon Sınır Değerleri (mg/m3) Kirletici Madde; Emisyon Sınır Dğerleri. Toplam toz; 30. HCI; 10. HF; 1. Mevcut tesisler için NOx Yeni tesisler için NOx; 01.01.2018 tarihine kadar 1300 01.01.2018 tarihinden itibaren 800 800. SO2; 50. TOK; 10. Diğer kirletici parametreler için emisyon sınır değerleri- (O2 içeriği %6) Kirletici Madde; C mg/m3. Cd + Tl; 0,05. Hg; 0,05. Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V; 0,5. Dioksinler ve Furanlar; 0,1 ng/Nm3. 4.Yukarıdaki(2) ve (3)alt bendinde yer alan tesislerde Ek-11’de yer alan Emisyon Ölçüm Raporu Formatında aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekmektedir. a) Yakılması planlanan biyokütlenin atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te yer alan atık kodu ve kullanılacak miktar verilir. b) Hava kirletici parametrelerin her biri için periyodik ölçüm yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılan örnekleme ve ölçüm teknikleri belirtilir. c)Bu yakıtların yakılması durumunda asgari ve azami kütlesel debi değerinin, en düşük ve en yüksek kalorifik değerleri belirtilir. |
| MADDE 4–Aynı Yönetmeliği aşağıda Ek eklenmiştir. “Ek-13 Emisyon Sınır Değerleri - Madde 4’ün d bendinin 2 nci alt bendinde tanımlananve biyokütleyi termal işleme (konvansiyonel yakma, piroliz ve gazlaştırma) tabi tutan tesislerbu ekin B bendinde yer alan hava emisyonu sınır değerlerine uygun faaliyet gösterir. - Emisyonların sürekli ölçümüne ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin Ek-3’ü kapsamında değerlendirilir. - Bu Yönetmeliğin Ek-3’ü kapsamında sürekli emisyon ölçümüne tabi olmayan kirleticilerin yılda 4kez periyodik olarak ölçülmesi gerekmektedir. # Emisyon sınır değerleri - Günlük ortalama değerler (mg/m3) Toplam toz; 10. Gaz ve buhar halindeki organik maddeler (toplam organik karbon); 10. Hidrojen klorür (HCI); 10. Hidrojen florür (HF); 1. Kükürt dioksit (SO2); 50. Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal kapasitesi saatte 6 tonu aşan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için azot dioksit olarak ifade edilir; 200. Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal kapasitesi saatte 6 ton veya daha az olan mevcut yakma tesisleri için azot dioksit olarak ifade edilir; 400. (b) Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum olarak belirtilir (Cd); toplam 0,05 mg/ m3; toplam 0,1 mg/ m3 (*). Talyum ve bileşikleri, talyum olarak belirtilir (Tl). Cıva ve bileşikleri, cıva olarak belirtilir (Hg); 0,05 mg/ m3; 0,1 mg/ m3 (*). Antimon ve bileşikleri, antimon olarak belirtilir (Sb); toplam 0,5 mg/ m3; toplam 0,5 mg/ m3. Arsenik ve bileşikleri, arsenik olarak belirtilir (As). Kurşun ve bileşikleri, kurşun olarak belirtilir (Pb). Krom ve bileşikleri, krom olarak belirtilir (Cr). Kobalt ve bileşikleri, kobalt olarak belirtilir (Co). Bakır ve bileşikleri, bakır olarak belirtilir (Cu). Mangan ve bileşikleri, mangan olarak belirtilir (Mn). Nikel ve bileşikleri, nikel olarak belirtilir (Ni). Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum olarak belirtilir (V). Dioksinler ve Furanlar; -; 0,1 ng/ m3. Bu ortalama değerler aynı zamanda ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar hallerini ve bileşiklerini de kapsar. (c) Yanma gazlarında karbon monoksit (CO) konsantrasyonları için aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılmamalıdır (devreye alma ve devreden çıkarma safhaları hariçtir): — Günlük ortalama değer olarak saptanan 50 miligram/m3 yanma gazı; — Bütün ölçümlerin en az %95’i 10 dakikalık ortalama değerler olarak saptanan 150 miligram/m3 yanma gazı veya ölçümlerin hepsi herhangi bir 24 saatlik süreçte yarım saatlik ortalama değerler olarak saptanan 100 miligram/m3 yanma gazı ; | Tavsiye edilmemekle ve son derece sakıncalı bulunmakla birlikte mutlaka bir düzenleme yapılacak ise o koşulda da biyokütle ifadesi kesinlikle çıkartılarak, Bu sınır değerler de Taslak Yönetmelik Madde 3 kapsamına ilave edilebilir. Toz için öngörülmüş olan sınır değer mevcut en iyi tekniklere uygun değildir. | MADDE 4–Aynı Yönetmeliğie aşağıdaki Ek eklenmiştir. “Ek-13 Emisyon Sınır Değerleri (A)Madde 4’ün d bendinin 2 nci alt bendinde tanımlananve biyokütleyi Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te (8)ile işaretlenmiş olan atıkların termal işleme (konvansiyonel yakma, piroliz ve gazlaştırma) tabi tutan tesisler bu ekin B bendinde yer alan hava emisyonu sınır değerlerine uygun faaliyet gösterir. a-Emisyonların sürekli ölçümüne ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin Ek-3’ü kapsamında değerlendirilir. b-Bu Yönetmeliğin Ek-3’ü kapsamında sürekli emisyon ölçümüne tabi olmayan kirleticilerin yılda 4kez periyodik olarak ölçülmesi gerekmektedir. # (B)Emisyon sınır değerleri (a)Günlük ortalama değerler (mg/m3) Toplam toz; 10 1,5. Gaz ve buhar halindeki organik maddeler (toplam organik karbon); 10. Hidrojen klorür (HCI); 10. Hidrojen florür (HF); 1. Kükürt dioksit (SO2); 50. Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal kapasitesi saatte 6 tonu aşan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için azot dioksit olarak ifade edilir; 200. Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal kapasitesi saatte 6 ton veya daha az olan mevcut yakma tesisleri için azot dioksit olarak ifade edilir; 400. (b) Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum olarak belirtilir (Cd); toplam 0,05 mg/ m3; toplam 0,1 mg/ m3 (*). Talyum ve bileşikleri, talyum olarak belirtilir (Tl). Cıva ve bileşikleri, cıva olarak belirtilir (Hg); 0,05 mg/ m3; 0,1 mg/ m3 (*). Antimon ve bileşikleri, antimon olarak belirtilir (Sb); toplam 0,5 mg/ m3; toplam 0,5 mg/ m3. Arsenik ve bileşikleri, arsenik olarak belirtilir (As). Kurşun ve bileşikleri, kurşun olarak belirtilir (Pb). Krom ve bileşikleri, krom olarak belirtilir (Cr). Kobalt ve bileşikleri, kobalt olarak belirtilir (Co). Bakır ve bileşikleri, bakır olarak belirtilir (Cu). Mangan ve bileşikleri, mangan olarak belirtilir (Mn). Nikel ve bileşikleri, nikel olarak belirtilir (Ni). Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum olarak belirtilir (V). Dioksinler ve Furanlar; -; 0,1 ng/ m3. Bu ortalama değerler aynı zamanda ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar hallerini ve bileşiklerini de kapsar. (c) Yanma gazlarında karbon monoksit (CO) konsantrasyonları için aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılmamalıdır (devreye alma ve devreden çıkarma safhaları hariçtir): — Günlük ortalama değer olarak saptanan 50 miligram/m3 yanma gazı; — Bütün ölçümlerin en az %95’i 10 dakikalık ortalama değerler olarak saptanan 150 miligram/m3 yanma gazı veya ölçümlerin hepsi herhangi bir 24 saatlik süreçte yarım saatlik ortalama değerler olarak saptanan 100 miligram/m3 yanma gazı ; |

Not: Lütfen görüşlerinizi nazan.ozyurek@csb.gov.tradresineWord Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza iletiniz.