Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV  Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasları kapsar.

(2) Bu tebliğ;

a) Maden atıkları, atık piller, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınması ile

b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemleri,

bu tebliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 4/7/2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve bu Tebliğin Ek-1 inde atık kodlarına göre sınıflandırılan atıkları,

ç) Araç park yeri: Tehlikeli atık taşıyan araçların taşıma işlemi yapmadıkları zaman bulunacakları ve Ek-IV’de verilen teknik özelliklere haiz alanları,

d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı: (ATHS) Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların işletilmesi sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti verecek olan Türkiye’de yerleşik kurum ya da işletmeleri,

e) Araç Takip Servis Sağlayıcısı: (ATSS) Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünü kullanarak gönderecek, Türkiye’de bulunan kurum ya da işletmeleri,

f) Atık taşıma araç lisansı: Bu tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek-3’teki belgeyi,

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek-2’deki belgeyi,

ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı,

h) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü,

h) Çevre lisansı/Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

ı) İşaretlemeler: Lisanslı araçlar üzerinde bulunması 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketlerin ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri,

i) Mevzuat: 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı,

j) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek, araç konum bilgisi, aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Araç Takip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülü ve veri giriş panelinden oluşan cihazı,

k) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi,

l) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde yer alan ve üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenmiş olan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünü tamamlamış lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar ile elektrik ve elektronik atıkları,

m) Seyyar konteynır: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare konteynırı,

n) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuatlar ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıkları,

o) Tıbbi atık: 22.7.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

ö) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte; atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait ulusal atık taşıma formu bilgilerinin, taşınan atık ile uyumunun kontrolünü,

p) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9 unda yer alan ve il müdürlüklerince basılarak ücret karşılığı atık üreticisi veya yetkilendirilmiş kuruluşlara verilen formu,

r) Yetki belgesi: 11.6.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu tebliğ kapsamında belirtilen atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

a) Bu tebliğ kapsamındaki atıkları taşıyacak olan taşıtlar için Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)  ile  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

b) Bu tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı almak zorunludur.

c) Bu tebliğ kapsamında olan atıkların taşınması işlemleri sırasında MoTAT sisteminin kullanılması zorunludur. Bu tebliğ hükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu tebliğ kapsamında olan atıklar taşınamaz.

ç) Ulusal atık taşıma formunda yer alan bilgiler, atık taşıyan araç üzerine monte edilecek olan “mobil cihaz” kullanılarak sisteme aktarılacak ve aynı zamanda basılı UATF bu tebliğin altıncı bölümü çerçevesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanacaktır.

d) Bu tebliğ kapsamındaki atıkları taşıyan araçların Tebliğ ile esasları belirlenen Mobil Atık Takip (MoTAT) Sistemine kaydedilmesi zorunlu olup,  araçlarla atık taşınması sırasında taşınan atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)’nun çevrimiçi doldurulması esastır. Ayrıca taşıma sırasında taşınan atığa ait basılı UATF’lerin taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulması zorunludur.

e) Taşıma işlemlerinde her bir atık türü için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV de yer alan 6 (altı) haneli atık kodlarının kullanılması zorunludur.

f)Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV’te yer alan 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taşınacak olan tıbbi atıklar hariç diğer atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için basılı UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.

g)Tıbbi atıkların taşınması esnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1/c’sinde yer alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları hariç atık miktarı gözetmeksizin UATF kullanımı zorunludur.

ğ) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taşınması ancak uluslararası tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almış olan kargo şirketlerince yapılabilir.

h) Bu tebliğ kapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f)  ve (ğ) bendlerinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı araçlarla taşınması zorunludur.

ı)Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacakları araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.

i)Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması ve taşınması halinde bu maddenin (ı) fıkrası hükümleri uygulanmaz.

j)Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve Ek-IV’de verilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilir. Park alanının acil durumlara karşı güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur.

k)Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez.

l) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Araç Takip Servis Sağlayıcıları (ATSS) tarafından sağlanacaktır.

m) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği ile eğitim hizmetlerini, sistemin işletimi konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilecek olan Atık Takip Hizmet Sağlayıcıları (ATHS) verecektir.

n) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar Bakanlıkça talep edilen şartları ve gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.

o) Bakanlık sistemin işletimi sırasında atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işletimsel destek vermeyecek, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS’ler tarafından sağlanacaktır.

ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur.

p) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık ağırlığının % 5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.

İKİNCİ  BÖLÜM

Yükümlülükler

Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlık,

a) Atık taşıma esaslarını belirlemekle,

b) Mobil Atık Takip Sistemini oluşturmakla,

c) Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarını (ATHS) yetkilendirmekle ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda ATHS’nin yetkisini iptal etmekle,

ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemekle,

d)Mobil cihaz için başvuran Araç Takip Servis Sağlayıcılarına (ATSS) yeterlilik vermekle, yeterliliğini denetlemekle ve ATSS’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmekle,

yükümlüdür.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7 -(1) İl Müdürlükleri,

a)Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara, bu tebliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerinde istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermekle,

b)Lisanslandırma işlemlerini Mobil Atık Takip Sistemini kullanarak gerçekleştirmekle, firma ve araçları kayıt altına almakla,

c)Firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlemekle,

ç)Ulusal atık taşıma formları stok ve satış bilgilerini Mobil Atık Takip Sistemini kullanarak kayıt altına almakla,

d) Mobil Atık Takip Sistemini kullanarak UATF’leri ücreti karşılığında atık üreticisine veya yetkilendirilmiş kuruluşlara vermekle,

e)Araçları yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa bildirmekle,

f) Bu tebliğin 5 inci maddesinde esası belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmakla,

g)Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firmanın talebine istinaden araçla taşınabilecek olan atık kodlarını belirlemekle,

yükümlüdür.

Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri

MADDE 8-  (1) Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesisleri;

a) Ulusal atık taşıma formu olmaksızın atıkları tesise kabul etmemekle,

b) Bu tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak ve tutarsızlık durumunda il müdürlüğüne bildirmekle,

c) Kontrol edilen ulusal atık taşıma formu bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamakla,

ç)UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve bu Tebliğin altıncı bölümünde tanımlanan prosedüre uymakla,

yükümlüdür.

Atık üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 9-(1) Atık üreticisi;

a)Bağlı oldukları il müdürlüklerine başvurarak, Bakanlık veritabanına kayıt olmakla,

b)Atıkların araca yüklenmesi işlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin basılı ve ıslak imzalı olan UATF ile aynı olduğunu kontrol etmekle ve onaylamakla,

c)Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek, kontrol etmek ve uyuşmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmekle,

ç)Atık taşıma işlemini yapacak olan lisanslı firmanın ve bu firmaya bağlı aracın lisans belgelerini kontrol etmekle, atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma işlemi yapmamakla, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermekle,

d)UATF’leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve bu Tebliğin altıncı bölümünde tanımlanan prosedüre uymakla,

yükümlüdür.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Atık taşıma firmaları,

a) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma/araç lisansı almak ve bu tebliğle belirlenen şartlara uymakla,

b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmakla,

c) Atık Takip Hizmet Sağlayıcıları ile koordineli çalışmakla,

ç) Atık taşıyan araçlar için ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmekle,

d)UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve bu Tebliğin altıncı bölümünde tanımlanan prosedüre uymakla,

e)Bu tebliğin 5 inci maddesi (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla,

yükümlüdür.

Araç takip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Araç takip servis sağlayıcıları (ATSS),

a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını sağlamak ve sürdürmekle,

b) Araç takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarını belgelemek ve Bakanlıktan yetki almakla,

c)Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki ulusal atık taşıma formu yazılımı yüklenmiş, araç konum ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmekle, cihazın montajını yapmak veya yaptırmakla,

ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmakla,

d)Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmekle,

e)Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmakla,

f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almakla,

yükümlüdür.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri

MADDE 12-  (1) Atık takip hizmet sağlayıcıları (ATHS),

a)Atık Takip Hizmet Sağlayıcıları, sistemin sahadaki uygulaması sırasında gerekli olan kullanıcı eğitimlerini vermek, işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelecek talepleri cevaplandırmakla,

b)Lisanslı firma yetkilileri ve lisanslı araç sürücülerine mobil cihaz kullanımı eğitimlerini vermekle,

c)Verilen eğitimlere ilişkin sertifikaları düzenlemek, Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak bu sertifika bilgilerini Bakanlığa bildirmekle,

ç)Bakanlık bünyesindeki atık taşıma uygulamalarının eğitimini; lisanslı atık taşıma firmalarına, lisanslı araç sürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermekle,

d)Lisanslı araç ve araç üzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayı kayıt altına almak,arıza kaydını müteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç 1 saat içinde Bakanlığa raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmakla,

e)Firmalar ile Sistem Abonmanlık Sözleşmelerinin imzalanması ve takibini gerçekleştirmekle,

f)Abonelik süreçlerinde oluşan problemleri Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mobil Atık Taşıma Sistemi

Sistemin genel tanımı

MADDE 13- (1) Sistem, her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınmasını, yüklü araçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.

(2) Mobil Atık Takip Sistemi, Atık Taşıma Firma Lisansı ve Atık Taşıma Araç Lisansı verilmesi aşamasından itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firmaları ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taşınması sırasında kullanılacaktır.

(3) Sistem kapsamında; atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisanslarının çevrimiçi olarak kayıt altına alınması, UATF bilgilerinin mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilmesi, yüklü araçların seyir halindeyken takip edilmesi, kayıt altına alınan UATF’lerin lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerince denetlenerek onaylanması zorunludur.

Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem

MADDE 14- (1) Lisanslandırma işlemlerinde;

a)Firma ve bu firmalara bağlı araçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak lisans verilir.

b)Firma ve araç bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik olarak lisans numarası üretilir.

c)Lisansa ilişkin tüm bilgi girişi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

Taşıma işlemleri sırasında kullanılacak sistem

MADDE 15- (1) Taşıma işlemlerinde;

a)Taşıma işlemleri başlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin girilmesi esastır. Atık üreticisinin atığı teslim ettiği veya araç sürücüsünün atığı teslim aldığı coğrafi noktada, taşınacak atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ilişkin bilgiler mobil cihaz kullanılarak sisteme girilir.

b)Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF kayıtları, atığın araca yüklenmesini takip eden en geç 12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaşmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlı uygulama kullanılarak taşıma firması tarafından sisteme girilir.

c)Çevrimiçi taşıma uygulaması kullanımı için atık taşıma firmasına il müdürlüklerince lisans aşamasında verilen kullanıcı kodu ve şifresi kullanılır.

ç)Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlı uygulama ile yapılan veri girişleri için ilgili firma teknik aksaklığı belgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu şekilde yapılan girişleri inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giriş ve taşıma işlemleri için Çevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda cezai işlem uygulanır.

d)Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaştığında yapılan atık teslimatı mobil cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. Boşaltma işlemleri sırasında mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesisin yetkili kullanıcıları tarafından onaylanması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisanslandırma İşlemleri

# Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar

MADDE 16- (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a)Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir. Bu tebliğ kapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kullanacakları aracın bu işe uygunluğunu gösteren ve bu Tebliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurmak ve lisans almak zorundadır.

b)Lisans başvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil cihazın bulunması zorunludur.

c)Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli şartların halen sağlandığının belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynı şartlar altında yenilenir.  Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz.

ç) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az 45 gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.

d)Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

e)Firma ve firmaya bağlı her bir araç için Ek-II ve Ek-III’de örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir.

f)Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.

g)Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.

ğ)Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şartlarında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.

h)Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce yenilenir.

ı)Firma, lisans ile birlikte bağlı olduğu İl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullanabilmek için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini almak zorundadır.

i)Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirecek ve Bakanlık ile temel iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirecektir.

j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden sorumludur.

k)Firma,“Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri, taşıdığı yükün özelliğine göre araçlarında kullanmak zorundadır,

l) Taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı ve araç lisansı süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

### Lisans alacak firmalarda  aranacak şartlar

MADDE 17- (1) Taşıma Lisansı alacak firmalar,

a)Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş yetki belgesine (C1,C2,K1,K2, L1,L2,M1,M2,M3) sahip olmak,

b)Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinde geçen hükümlere göre güvenlik danışmanı bulundurmak,

c)Atıkların taşınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerli olup, sözkonusu Yönetmeliğin 8 nci Bölümünde verilen yükümlülükleri sağlamak,

ç)Araçlara takılı olan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri girişleri için arızayı belgelemek,

zorundadır.

### Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıştırılacak sürücülerde aranacak şartlar

MADDE 18-(1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır;

a)Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine kayıtlı olması zorunludur.

b) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaraları aynı olmak zorundadır. Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Tıbbi atıkların taşınacağı araçların teknik özellikleri Ek-V’de yer almaktadır. Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınamaz. Tıbbi atık taşıma aracı ile başka atık taşınamaz.

c)Taşınan atığa uygun işaretlerin taşıma sırasında araca takılması zorunludur. Tankerlerde her bölmede bulunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulunmak zorundadır.

ç)Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli malzemenin lisans başvurusu sırasında ve her bir taşıma işleminde araçta bulundurulması zorunludur.

d) Atık taşıyacak araçların model yaşı on yaşından büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde yer alan “M” kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.

e)“O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Römorklar kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.

f)Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda; araçlarda; basınca dayanıklı emme hortumu, santrifüj pompa, pompa girişinde kaba partikülleri süzecek bir filtre, emiş yapılan atık miktarını tespit edecek sayaç bulunması zorunludur. Sayaçların kalibrasyonları aracın bağlı olduğu lisanslı firma tarafından düzenli olarak yaptırılır ve denetim sırasında ibraz edilir. Taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması zorunludur.

g)Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların  zemininin taşınan atığın toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması zorunludur.

ğ)Taşımanın Panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırmanın bulunması zorunludur.

h)Atığın dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınması zorunludur. Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.

ı)Taşımada konteynır kullanılması halinde konteynırların zemini sızıntılara karşı yüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteynır üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taşıma firma lisans no- konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.

i)Dökme olarak atık taşınan konteynırlarda, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın taşınması halinde Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılması zorunludur.

j)Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen aparatlar içerir.

k)Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnamenin araçlarda bulunması zorunludur.

l)Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulunacaktır. Bu ibarenin altında taşınan atığın kategorisi, Ek-1 listedeki başlıkları içeren portatif yazı bulunacaktır.  Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi atık taşıyacak araçların renkleri ve araç üzerinde bulunacak yazı ve amblem 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır.

m)Lisans başvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve araç sürücülerinin yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimleri alması şartı aranır.

n) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzerinin ağ, branda gibi malzeme ile kapatılması zorunludur.

o) Tıbbi atıkların taşınmasında “O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile konteynır kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

(2) Lisans alacak araç sürücüleri için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi,

b) Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması,

c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konusunda eğitimli olması,

ç) Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alması,

zorunludur.

### Firma lisansı başvurusunda istenen belgeler

### MADDE 19 - (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası

b) Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

c) Ticari Sicil Gazetesi, İmza sirküleri

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı,

d)Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi örneği (noter tasdikli) (C1,C2,K1,K2, L1,L2,M1,M2,M3)

e)Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar doğrultusunda yapılan Mali Sorumluluk Sigortası,

f) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 20- (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine  yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

a) Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası,

b) Araç ruhsat fotokopisi,

c) Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre atık kodları listesi,

ç) Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-III A- Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri- H kodları)

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü,

e) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,

f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı,

g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim sertifikaları,

ğ) Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi,

h) 111111Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC Kimlik Numarası, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi, Sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-mail adresi,

ı) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları,

i) Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek-V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor,

i) İl müdürlüğü gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç Takip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve Yetkilendirilme

Araç Takip Servis Sağlayıcılarının Nitelikleri

MADDE 21- (1) Araç Takip Servis Sağlayıcılarının nitelikleri şunlardır:

a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatını yapmış olmak ve belgelemek,

b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belgelemek,

c)  ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak,

ç)  Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak,

d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleşmeli yetkili servisi bulunmak,

e)Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri

MADDE 22- (1) Atık takip hizmet sağlayıcılarının (ATHS) nitelikleri şunlardır:

a) Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile atık yönetimi konusunda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak,

b) Kullanıcı hataları ve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalışacak, çağrı merkezine sahip olmak,

c) ATHS’de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıştırmak üzere bilgi işlem, kimya ve çevre konularında uzmanlaşmış, araç takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularında eğitilmiş en az 3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak,

ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da tedarik etmek,

d) Sertifika düzenleyebilmek için Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinlere sahip olmak.

Araç Takip Servis Sağlayıcıları ve Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının yetkilendirilmesi

MADDE 22- (1) Tebliğin 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan Araç Takip Servis Sağlayıcıları ve Atık Takip Hizmet Sağlayıcıları Bakanlıkça yetkilendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı

Ulusal Atık Taşıma Formu bulundurma zorunluluğu

MADDE 23- (1) Bu tebliğ kapsamında belirlenen atıkların taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılması zorunludur.

(2) UATF’lerin çevrim içi olarak MoTAT sisteminin kullanılarak sisteme aktarılması zorunludur. Ancak, basılı UATF’ler de taşıma süresince araçta bulundurulacaktır.

(3) UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca il müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir.

Ulusal Atık Taşıma Formlarının Kullanımı

MADDE 24 – Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,

d) (A), (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Valiliğe gönderilir,

f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

YEDİNCİ  BÖLÜM

Denetim

Atıkların Karayolunda Taşınması Esnasında Yapılacak Denetimlerin Esasları ve Uygulanacak Cezalar

MADDE 25-(1) Atıkların karayolunda taşınması esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurumları arasında protokoller ile düzenlenen yol denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir:

a) İl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin noter tarafından onaylanmış bir örneği,

b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi,

c)Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler,

ç)Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan  almış olduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi,

d)Taşınan atık için düzenlenen ulusal atık taşıma formu,

e)Aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.

Tebliğe aykırılık

MADDE 26– (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yer alan ilgili müeyyideler uygulanır. Ayrıca, Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları il müdürlüklerince iptal edilir.

Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut atık taşıma lisanslı firmalar ve araçlar, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yenilemek zorundadır.

Mobil cihaz taktırılması zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan firmaların araçlarına bu tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içinde mobil cihazı taktırmaları ve gerekli eğitimleri almaları zorunludur.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ek-I

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre

| TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) |  |
| --- | --- |
| Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (*) işaretli kodlar |  |
| ÖZEL ATIKLAR |  |
| Atık Yağ (AY) | Bitkisel Atık Yağ (BAY) |
| 120106 | 020301 |
| 120107 | 020304 |
| 120110 | 200125 |
| 120112 | 200126 |
| 130101 | Atık Akümülatörler (APA) |
| 130104 | 160601 |
| 130105 | Ömrünü Tamamlamış Lastik(ÖTL) |
| 130109 | 160103 |
| 130110 | PCB/PCT Atıkları |
| 130111 | 130101 |
| 130112 | 130301 |
| 130113 | 160109 |
| 130204 | 160209 |
| 130205 | 160210 |
| 130206 | 170902 |
| 130207 | Elektrik Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) |
| 130208 | 16 02 11 |
| 130301 | 16 02 13 |
| 130306 | 20 01 21 |
| 130307 | 20 01 23 |
| 130308 | 20 01 35 |
| 130309 |  |
| 130310 |  |
| 130506 |  |
| 190207 |  |
| TIBBİ ATIKLAR (TıA) |  |
| 180101 |  |
| 180102 |  |
| 180103* |  |
| 180201 |  |
| 180202* |  |

Ek-II

T.C. ………………….. VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ATIK TAŞIYAN FİRMALAR İÇİN LİSANS BELGESİ - Firmanın bilgileri: - Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi ve telefon numarası: Ad: Adres: Telefon: - Tehlikeli yük taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı: - Lisans alan araçların plakaları: - Tehlikeli yük taşımacılığı eğitim sertifikasına sahip sürücü sayısı: - Taşınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları: - Taşınacak tehlikeli atık kodları (AYGEİY Ek-4) Yukarıda belirtilen firma, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında 7 nci maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taşımak için gerekli teknik özelliklere ve donanımlara haiz araçlara sahiptir. Bu belge ………………… tarihine kadar geçerlidir. FİRMA LİSANS NO: NOT: Lisans verilen firmanın sahiplerinde veya sahip oldukları araçlarda değişiklik olduğunda, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geri gönderilecektir.

Ek-III

T.C. ………………….. VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ATIK TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN LİSANS BELGESİ 1-Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, lisans numarası: 2-Aracın tipi: 3-Plaka numarası ve (varsa) şasi numarası: Bu romörk sadece aşağıda belirtilen çekiciler ile çekilebilir 4-Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası: 5- Taşınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları: 6- Taşınacak tehlikeli atık kodları (AYGEİY Ek-4) Yukarıda belirtilen araç, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında 6 ncı maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taşımak için gerekli özelliklere sahiptir. Bu belge ………………… tarihine kadar geçerlidir. ARAÇ LİSANS NO: NOT: 1- Her araç için ayrı bir lisans alınacaktır. 2-Araç servisten çıkarıldığında, araçta bir değişiklik yapıldığında, 4üncü maddede belirtilen şahısların dışında diğer kişilere devredildiğinde, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geri gönderilecektir.

Ek IV

Atık Taşıma Araç Park Yeri Teknik Özellikleri

- Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri ile ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak yapılacaktır.

- Park alanının etrafı çevrili olmalıdır.

- Park alanları konut alanlarının içinde olmamalıdır.

- Tehlikeli atık taşıyan araçlar belirlenmiş olan park yerleri dışındaki alanlara, meskun mahallere gelişigüzel park edilemez.

Ek V

Tıbbi atık taşıma araçlarının teknik özellikleri

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda;

a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması,

b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması,

c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması,

d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması,

e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması,

f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi,

g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması,

h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması,

gerekir.