T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DÜZENLİ DEPOLAMA SIZINTI SULARININ İLERİ OKSİDASYON PROSESİ İLE ARITILMASI ARAŞTIRMASI

DANIŞMAN:

DOÇ.DR AYŞE KULEYN

FATMA DUYGU UYAR

11060061

SAMSUN-2014

İÇİNDEKİLER

SAYFA NUMARASI

ÖZET…………………………………………………………………………………………. 4

ABSTRACT……………………………………………………………………………………4

ANAHTAR KELİMELER…………………………………………………………………….5

KEY WORDS…………………………………………………………………………………5

1-GİRİŞ………………………………………………………………………………………. 5

2. SIZINTI SUYU……………………………………………………………………………..6

2.2. SIZINTI SUYU BİLEŞİMİ……………………………………………………………….7

3. İLERİ OKSİDASYON ARITMA SİSTEMLERİ………………………………………….12

4. MATERYAL VE YÖNTEM……………………………………………………………... 14

5. DENEYSEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME …………………………………….17

5.1. H2O2 ile Kimyasal Oksidasyon………………………………………………………….17

5.2. UV/H2O2 ile Oksidasyon………………………………………………………………. 17

5.2.1. UV’nin Etkisi…………………………………………………………………………..17

5.2.2. Hidrojen Peroksit Konsantrasyonunun Etkisi………………………………………….18

5.3. Fenton Reaktifi ile İleri Oksidasyon Prosesi……………………………………………..18

5.3.1. Fe+2’nin Etkisi ………………………………………………………………………...19

5.4. UV/H2O2/ Fe +2 (Foto-Fenton) İle İleri Oksidasyon…………………………………...20

5.4.1. UV’nin Etkisi ………………………………………………………………………….20

6. SONUÇLAR……………………………………………………………………………….22

KAYNAKLAR………………………………………………………………………………24

ŞEKİLLER

şekil -1 Katı Atık Bozunmasının 4 fazı ………………………………………………………8

şekil 1. UV Reaktörünün Şematik Diyagramı………………………………………………..16

şekil2.UV/ H2o2 Prosesinde Hidrojen Peroksit Konsantrasyonunun Fenol Giderimine Etkisi17

şekil3.UV/ H2o2 Prosesinde Hidrojen Peroksit Konsantrasyonunun TOK Giderimine Etkisi.19

şekil4.Fenton Reaktifi ile ileri Oksidasyon Prosesinin TOK Giderimine Etkisi……………20

şekil5.UV/ H2o2 /Fe+2 Prosesinde Fe+2 Konsantrasyonunun TOK Giderimine Etkisi……22

ÖZET

Bu çalışmada, sızıntı sularının ileri oksidasyonu ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve

tartışılmıştır. İçeriğinde bulunan farklı kirleticiler nedeniyle karmaşık bir atıksu olan sızıntı

suyu, katı atık sahalarında çöplerin ayrışmasının bir sonucu olarak meydana gelmektedir.

Farklı katı atıkların ayrışmasından oluşan sızıntı suları yüksek miktarda organik madde,

inorganik madde (sodyum klorür, karbonat) ve ağır metal içerebildiğinden evsel ve

endüstriyel atıksuların çoğundan daha konsantre (fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak)

kirlilik yüküne sahiptir. Sızıntı suları uygun bir şekilde arıtılmadıkça çevrede ciddi kirlilik

oluşturmaktadır. Sızıntı sularını arıtmak için çeşitli metotlar kullanılmaktadır

Toksik ve kalıcı özellikte organik maddeler içeren atıksuların arıtımında kullanılan klasik

arıtma yöntemlerinin olumsuz etkilerini engelleyebilmek için ön arıtma veya

son arıtma kademesi olarak ileri oksidasyon proseslerinin (İOP) kullanımı son zamanlarda

oldukça önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, fenol, 2,4-diklorofenol organik maddelerini

içeren sentetik atıksuların ileri oksidasyon prosesleri (UV/H2O2, Fenton ve Foto-Fenton) ile

arıtılabilirliği araştırılmıştır. Toplam organik karbon ve fenol analizleri sonucunda,

FotoFenton prosesi ile fenol ve 2,4-diklorofenol içeren atıksuların tamamen mineralize olması

ve parçalanabilmesi için gerekli olan reaksiyon süresi ve oksidan madde gereksiniminin diğer

ileri oksidasyon proseslere göre daha az olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT

In this study general knowledge was given and discussed about of oxidation processes

(AOPs)  leachates.Leachate which is a complex wastewater as a result of the various

pollutants in it results from the degradation of garbage in the solid waste sites. Leachates

those originate from the degradation of various solid wastes have more concentrated

(physically, chemically and biologically) pollution load than most of the domestic and

industrial wastewaters because leachates could have high amount of organic matter, inorganic

matter (sodium chloride and carbonate) and heavy metal. Leachates cause serious pollution in

the environment unless treated properly Usage of advanced oxidation processes (AOPs) as a

pretreatment or post treatment have showed tremendous potential in order to overcome

negative effects on the conventional treatment processes which used for the treatment of

wastewater that include various toxic and refractory organic substances, In this study, removal

of phenol, 2,4- dichlorophenol solution by using advanced oxidation process (UV/H2O2,

Fenton’s Reagent, and Photo-Fenton) was investigated. Based on the phenol and total organic

carbon analyzes, it was found that reaction time and oxidant dosage requirement which is

needed to almost mineralization and degradation of phenol and 2,4-dichlorophenol solution

by photo fenton process is lower than other processes.

ANAHTAR KELİMELER

İleri oksidasyon prosesleri (İOP), Fenton reaktifi, Foto-fenton, fenol, 2,4-diklorofenol,

Toplam organik karbon (TOK) giderimi

KEYWORDS

Advanced oxidation processes (AOPs), Fenton’s reagent, Photo-fenton, Phenol, 2,4-

dichlorophenol, Total organic carbon (TOC) removal

1-GİRİŞ

Nüfus artışı paralelinde gelişen evsel, endüstriyel,tarımsal ve daha birçok alan

faaliyetlerindeki üretim ve tüketim alışkanlığı sonucu oluşan atıkların miktar ve çeşidi her

geçen gün alabildiğine artış göstermektedir. Bu atıkların toplanması, taşınması ve çevreye

zarar vermeden bertaraf edilmesi veya azaltılması için değişik yöntemler kullanılmaktadır.

Dünyada uygulanan yöntemler yakma, kompostlama, piroliz, düzenli depolama veya arazi

doldurma şeklindedir.Arazi doldurma katı atık miktarının azaltılmasında kullanılan en yaygın

yoldur. Fakat arazi doldurma metodu katı atık sızıntı suyu oluşumuna neden olmaktadır. Katı

atık sızıntı suyu; katı atıktan çıkansıvı ve çözünmüş maddelerdir. Diğer bir ifadeylekatı atık

içinde bulunan büyük yoğunluktaki organikmaddelerin aerobik ve anaerobik

mikroorganizmalarca daha küçük parçalara ayrılmasıyla oluşan çözünmüş haldeki maddeler

veya sıvıdır (EEA, 2005). Katı atık maddelerinin özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan sızıntı

suları yüksek miktarda organik madde, inorganik madde (sodyum klorür, karbonat) ve ağır

metal içerebildiğinden bir çok evsel ve endüstriyel atıksuya göre daha konsantre (fiziksel,

kimyasal ve biyolojik olarak) bir kirlilik yüküne sahiptir. Oluşan sızıntı suyu topraktan yeraltı

ve yer üstü sularına hareket edebilir. Bu nedenle bir yerdeki katı atık sızıntı suyu miktarı o

yerdeki yeraltı ve yer üstü sularının kalitesini etkileyebilir. Çözünmüş madde taşıması; yüzey

ve yeraltısuları için önemli bir kirletici tehlikedir (Trebouet ve diğ., 2001). Sızıntı suyu su

ekosistemini ve insan sağlığını etkilediğinden, depolama sahası içinde tutulması veya su

ekosistemine verilmeden önce arıtılması gerekmektedir. Sızıntı sularının arıtımı için

geliştirilen metotlar fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma metotları olup bu metotlardan

herhangi birini tek başına kullanarak yüksek oranda arıtma verimi ve çıkış suyu kalitesi elde

etmek zordur. Bunun için sızıntı sularının arıtımında genellikle biyolojik, fiziksel-kimyasal

ve kimyasal proseslerin bir kombinasyonu önerilmektedir. Sızıntı sularının arıtımında

kullanılan kimyasal metotlar koagülasyon-flokülasyon, kimyasal çöktürme ve kimyasal-

elektrokimyasal oksidasyondur. Biyolojik metotlar ise aerobik, anaerobik ve anoksik

proseslerin bir kombinasyonudur. Fiziko-kimyasal metotlar da genellikle sızıntı suyundan

biyolojik olarak giderilemeyen maddeleri gidermek için biyolojik metotlarla beraber

kullanılırlar. İleri arıtma metotlarında ise adsorpsiyon ve membran teknolojileri

kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin (ters osmoza dayandırılanlar gibi) ana problemleri, yüksek

maliyet ve yönetimin karmaşıklığıdır. Çünkü bu sistemler, sınırlı ekonomik şartlar altında sık

sık kullanılamaz ve yüksek özellikte laboratuar şartları ve yüksek maliyet gerektirir (Cossu ve

diğ., 2001).

2. SIZINTI SUYU

Katı atık içerisindeki çoğu organik madde biyolojik olarak bozunabilir olup anaerobik ve

aerobik mikroorganizmalarca daha basit bileşiklere parçalanabilir. Böylece sızıntı suyu oluşur

(El-Fadel ve diğ., 1997; Hui, 2005). Sızıntı suyu, katı atıktan süzülmüş ve çözünmüş ve

askıda maddelerin ekstrakte olan kısmı olarak tanımlanabilir. Katı atıkların depolandığı

deponi alanlarında sızıntı suyu; yüzey drenajı ile atıkların bozunmasından oluşan sıvı ile

yağmur, yeraltısuyu, yeraltındaki kaynaktan giren su gibi dış kaynaklardan deponiye giren

sıvılardan meydana gelir (Nordin, 2006). Sızıntı suyu özelliği; manganez, demir, kadmiyum

ve kurşun gibi ağır metal içeriğine bağlı olarak toksik atığa benzer olabilir (Razman ve diğ.,

1993; Nordin, 2006). Sızıntı suyu, flora ve fauna üzerindeki ters etkiler kadar, insan sağlığı

üzerinde kanserojen etkiler, nöro toksidite, böbrek hasarı, bağışıklık hasarı, sindirim

hastalıkları gibi ters etkilere sahiptir (Nordin, 2006). 2.1. Sızıntı suyu oluşumu Çöpteki

biyolojik olarak bozunabilir organiklerin mikrobiyal bozunması sonucu su açığa çıkar. Bu da,

sızıntı suyu üretimi için çöp nemine katkıda bulunur. Biyokimyasal su, hem aerobik hem de

anaerobik su reaksiyonundan oluşur. Genel olarak, aerobik şartta bozunma anaerobik

şarttakinden daha hızlıdır (Hui, 2005). Sızıntı suyu oluşumu; su mevcudiyeti, doğrudan

çökelme, yüzey akış, çöp bozunması ve sıvı atıkla beraber uzaklaştırılmayı içermektedir (Lu

ve diğ., 1985; Hui, 2005). Çökelme, yüzey akış, suyun deponi örtüsünden çöp tabakaları

içerisine süzülmesine yol açar. Sızıntı suyu oluşumunu etkileyen; miktar, yoğunluk, sıklık ve

süre gibi 4 yağmur karakteristiği vardır (Hui, 2005). Yağmur Suyu miktarı; yıllık ortalama,

sezonluk ortalama, aylık ortalama ve haftalık ortalama yağmur verileriyle analizlenir. Yağmur

yoğunluğu, yüzey toprak partikülleri üzerinde yağmur damlalarının etkisini etkilemektedir

(Lu ve diğ., 1985; Hui, 2005). Böyle bir etki, sızıntı suyunun süzülme oranlarını değiştirerek

üretilen sızıntı suyu miktarını değiştirebilir. Yağmur sıklığı ve süresi de, süzülme ve yüzey

akış üzerindeki etkileriyle sızıntı suyu oluşumunu etkiler (Hui, 2005). Yüzey akışını etkileyen

temel arazi yüzey şartları; yüzey topografyası (boyut, şekil ve eğim), örtü malzemesi, bitki,

toprak geçirgenliği ve önceki toprak nemidir. Yüzey topografyası, yüzeydeki akımı kontrol

eder. Örneğin, eğim açısından deponi yüzeyi düz olduğunda yüzey akışı daha düşüktür ve

suyun çöpe doğru süzülmesi fazladır. Suyun çöpe doğru süzülme miktarı, bitkisiz bir

deponide fazladır. Çünkü, bitkiyle suyun daha az buharlaşması sağlanır (Lu ve diğ., 1985;     Hui, 2005).

2.2. SIZINTI SUYU BİLEŞİMİ

Genel olarak sızıntı suyu, KOİ ve BOİ olarak ölçülen organik kirleticiler, halojenleştirilmiş

hidrokarbonlar, ağır metaller ve amonyak tarafından yüksek oranda kirletilmiştir (Trebouet v

diğ., 2001). Sızıntı sularının karakteristiğinde göze çarpan en önemli parametreler organik

kirlilik ve azotlu bileşiklerdir (İlhan vd., 2007). Azot, sızıntı suyundaki önemli kirleticilerden

birisidir. Sızıntı suyundaki Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) konsantrasyonunun yapılan

çalışmalarda 10-800 mg/L (Tchobanoglous ve diğ., 1993) ve 50-5000 mg/L aralığında olduğu

belirtilmiş olup ortalama 1350 mg/L düzeylerinde olduğu bildirilmiştir. NH3, TKN’nin

önemli bir kısmıdır. Sızıntı suyu ayrıca genellikle yüksek konsantrasyonlarda sodyumklorit ve

karbonatlar gibi inorganik tuzları içermektedir. Bazı araştırmacılar, humik tipte maddelerin

sızıntı suyu organik maddesinin önemli bir grubunu oluşturduğunu bildirmişlerdir (Trebouet

ve diğ., 2001). Deponideki endüstriyel atığın birlikte uzaklaştırılması sızıntı suyu üzerinde

ters etki yapabilir. Endüstriyel atığın içeriği, fiziksel karakteristiği ve çevresel bozunma

potansiyeli oldukça değişkendir (Lu ve diğ., 1985; Hui, 2005). Endüstriyel atığın eklenmesi,

sızıntı suyunda, evsel çöp sızıntı suyunun başlangıç içeriğinden fazla değişik toksik

elementlerin oluşmasına yol açabilir. İz metaller ve ağır metallerce yüksek olan endüstriyel

çamurun eklenmesi, sızıntı suyunda, yüksek metal konsantrasyonlarına yol açar (Hui,2005).

Katı atık bozunmasının 4 temel fazı vardır (Tchobanoglous ve diğ., 1993; Hui, 2005). Her

kademe farklı kompozisyonlarda sızıntı suyu oluşturur. Şekil 1, katı atık bozunmasının 4

fazını göstermektedir.

Faz 1ve Faz 2’de (hidroliz ve asidifikasyon fazı) oksijen, gömülü çöpün içine hapsolur ve

organik maddenin bozundurulması için aerobik mikroorganizmalarca kullanılır (Galbrand,

2003). Bu faz genellikle büyük oranda karbondioksit üretimi ve atıkta sıcaklık artışıyla

karakterize edilir. Asidojenik fazda taze (genç) bir sızıntı suyu, yüksek bir organik içerikle

BOİ5/KOİ>0,4 değerine sahiptir (Pouliot, 1999). Sızıntı suyu kolaylıkla biyolojik olarak

bozunabilir bir özellik gösterir ve zayıf asidiktir. Bu nedenle ağır metalleri hareketlileştirir.

Aerobik bozunma tipik olarak kısa olup bir aydan daha az sürede gerçekleşir. Atıktaki mevcut

oksijen kullanıldığında aerobik bozunma sonlanır ve deponi sahası anaerobik sisteme döner

(Barlaz, 1996; Hui, 2005). Faz 3 (başlangıç metan üretim fazı), anaerobik ve fakültatif

organizmaların aktivitelerinin başlamasıyla başlar. Mikroorganizmalar; selüloz ve diğer

çürüyebilen maddeleri, uçucu yağ asitleri (yüksek BOİ değerine yol açar) ve amonyak gibi

daha basit ve çözünebilir bileşiklere hidroliz ve fermente eder (McBean ve Rovers, 1999).

Üretilen uçucu yağ asitleri; asetat, propiyonat ve bütrat gibi karboksilik asitlerdir. Bu organik

asitler sızıntı suyunun asidik olmasına (tipik olarak pH:4,5-5,5) yol açar. Sızıntı suyunun

asidik yapısı toprak metallerinin ayrışmasına bağlı olarak yüksek metal konsantrasyonlarına

sebep olur (Galbrand, 2003; Hui, 2005). Deponi sızıntı suyunda mevcut en yaygın metaller

yüksek konsantrasyonda indirgenmiş formdaki demir ve manganezdir (Fe2+, Mn2+). Deponi

olgunlaşmaya devam ettikçe, biriken karboksilik asitler, yavaş büyüyen metanojenik

bakterilerce CH4 ve CO2 gazına dönüştürürler. Bu gazlar deponi gazlarıdır. Karboksilik

asitler harcandıkça, KOİ ve BOİ değerleri azalır ve pH artmaya başlar. Bu sebeple bu fazdaki

sızıntı suyu; dayanıklı organik bileşik ve yüksek amonyak konsantrasyonu içeren daha yaşlı

sızıntı suyu olup yüksek pH değerleriyle karakterize edilir (Pouliot, 1999; Hui, 2005).

Bozunmanın bu fazının 30-200 yılda sona ermesi beklenebilir (Robinson, 1995; Hui, 2005).

Faz 4’de (stabilize olmuş kademe) bakteriler, büyük oranda Faz 2 sızıntı suyunun

karakteristiklerinden sorumlu, temel olarak yağ asitleri olan çözünebilir organik bileşikleri

uzaklaştırırlar (Galbrand, 2003;Hui, 2005). Sonunda asetojenik ve metanojenik bakteriler

arasında dinamik bir denge oluşur ve atık aktif olarak bozunmaya devam eder. Hem KOİ hem

de BOİ, bu fazda zamanla azalır. Bu fazda oluşan sızıntı suyu sıklıkla stabilize sızıntı suyu

olarak adlandırılır. Bu fazda üretilen sızıntı suyu düşük BOİ ve düşük BOİ/KOİ oranı ile

karakterize edilir. Amonyak azotu, asetojenik prosesin birinci kademesinde bırakılmaya

devam eder ve böylece sızıntı suyunda yüksek seviyede amonyak azotu mevcut olur (Hui,

2005). Bu fazda sızıntı suyunun pH değeri nötrdür ve uçucu yağ asitleri konsantrasyonu

düşüktür. Fakat dayanıklı organik madde konsantrasyonu yüksektir. Sızıntı suları, deponide

kalan sürelerine göre genç ve yaşlı sızıntı suları olarak sınıflandırılırlar. Genç sızıntı suları;

deponide yer alan anaerobik bozunmanın ara ürünleri olan uçucu yağ asitleri, KOİ

içeriklerinin 5 g/l’den büyük olması ve düşük azot konsantrasyonu (<400 mg/L) ile

karakterize edilirler. Amonyak azotu, organik bileşiklerin parçalanması esnasında

aminoasitlerin deaminasyonu sonucu genç deponilerdeki sızıntı suyunda mevcuttur (Crawford

ve Smith, 1985; Tatsi ve Zouboulis, 2002; Klikowska ve Klimiuk, 2008). Genç ve yeni

deponi, anaerobik bozunmanın serbest uçucu yağ asitleri varlığına neden olan asit

fermantasyon kademesinden yüksek oranda etkilenir. Üretilen sızıntı suyu, biyolojik arıtma

için uygundur (Nordin, 2006). Yaşlı sızıntı suları; NH3 >400 mg/L, yüksek kalıcı bileşik

içeriği ve düşük biyolojik olarak bozunabilir organik kısım (BOİ5/KOİ=0,1) ile karakterize

edilirler. Yaşlı deponilerdeki sızıntı suyu, biyolojik olarak bozunabilen substratların azotlu

kısımlarının fermantasyon ve hidrolizinden dolayı amonyak azotunca zengindir (Carley ve

Mavinic, 1991; Klikowska ve Klimiuk, 2008). Yaşlı sızıntı sularındaki organik karbon, temel

olarak yüksek moleküler ağırlıklı ve kalıcı karakteristikli maddelere dayanmaktadır. Eski

deponilerdeki sızıntı suyu, anaerobik bozunmada kalıcı humik ve fulvik bileşiklerin oluştuğu

metan fermantasyonu kademesinden etkilenir (Christensen ve diğ., 1997; Nordin, 2006).

Humik maddeler olarak kategorize edilen humik ve fulvik asit, yaşlı deponilerde yüksektir.

Bunlar doğal olarak oluşan organik bileşiklerin bir karışımıdır (Nordin, 2006). Çözünebilir

çöpün toplam kütlesi, çöp yüzey alanı ve çöp ile liçleme çözeltisi arasındaki bağlantıdan

etkilenebilir (Lu ve diğ., 1985; Hui, 2005). Suda çözünebilir bileşenler içeren katı atıklar,

başlangıçtaki su teması boyunca atık yüzeyinden (atık içinden değil) bileşenlerin çözünmesini

sağlayabilir (Hui, 2005). Sızıntı suları hem içerik hem de hacimsel akı olarak oldukça

değişken, karmaşık atıksulardır ve evsel atıksularla karşılaştırıldığında 500-1000 kat daha

fazla kirlilik yüküne sahiptir (Ehrig, 1989; Trebouet ve diğ., 2001). Deponi sızıntı suyunun

kalitesi; yüksek oranda, fermantasyon kademesine (deponi yaşına), atık kompozisyonuna,

işletme prosedürlerine, endüstriyel atıklarla birlikte uzaklaştırmaya (Hui, 2005) ve

hidrojeolojik faktörlere (Ehrig, 1989; Trebouet ve diğ., 2001), bölgenin iklimsel şartlarına,

çöp derinliği ve geçirgenliğine, depolama metoduna, toplama sistemindeki değişimlere

dayanmaktadır (Boothe ve diğ., 2001; Kang ve diğ., 2002; Tatsi ve Zouboulis, 2002; Nordin,

2006). Atık ve liçleme çözeltisi arasındaki temas süresinin artmasıyla, suda çözünebilir ilave

bileşenler liçlenebilir. Bununla beraber, liçleme çözeltisinin çözünürlük limitinin erişildiği bir

denge noktası vardır. Bu denge noktasında suda çözünebilir bileşenler olsa dahi daha fazla

değişim meydana gelmez. Bu sebeple çöpteki kirleticiler sızıntı suyunda çözünebilirlik

sınırlarına ulaşmadıkça verilen bir zaman aralığında bu kirleticilerin daha fazlası uzaklaştırılır

(Hui, 2005). Çizelge 1, yeni ve olgun deponilerden çıkan sızıntı sularının kompozisyonunu

özetlemektedir (Tchobanglous ve diğ., 1993; Hui, 2005). 2.3. Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemleri

Düzenli depolama tesislerinin tasarımında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi sızıntı

suyudur. Sızıntı suyunun miktar ve kompozisyonu; depolanan katı atığın özellikleri, depolama

tekniği, yörenin sıcaklık ve nem koşulları gibi faktörlere bağlı olarak önemli farklılıklar

göstermektedir. Yüksek organik madde, azot, ağır metal, sülfat, klorür, toksik madde vb.

içeren sızıntı suları (Dölgen, 1996), çöpten taşınarak yüzey sularına ve yeraltı sularına

ulaştığında onları kirletebilme potansiyeline sahiptir (Hui, 2005). Bu kirletme, sızıntı sularının

toplanması ve farklı prosedürlerle arıtımıyla engellenmektedir. Sızıntı sularının alıcı ortama

zarar vermeden uzaklaştırılması amacıyla genel olarak biyolojik (aerobik veya anaerobik) ve

fizikokimyasal arıtma yöntemleri (kimyasal oksidasyon, membran prosesler, aktif karbon

adsorpsiyonu, pıhtılaştırmayumaklaştırma vb.) kullanılmaktadır. Birçok ülkede ise depolama

alanlarında oluşan sızıntı suları ile kentsel atık suların birlikte arıtılması tercih edilmektedir.

Ülkemizde sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılıp arıtılamayacağı konusunda yapılan

çalışmalar mevcuttur (Yalılı vd., 2006; Kurt vd., 2009). Ayrıca sızıntı suyunun depolama

alanına geri döndürülmesi; böylelikle hem buharlaşma yoluyla miktarının azaltılması hem de

depolama alanının kapalı bir reaktör gibi davranarak belli oranda arıtma yapması

sağlanmaktadır. Alıcı ortam deşarj standartlarının sıkılaştırılması gibi faktörlerin de etkisiyle,

belirtilen arıtma yöntemlerinin tek başlarına uygulanması yerine (ör. anaerobik

arıtma+aerobik arıtma veya anaerobik arıtma+fizikokimyasal arıtma vb.)

birkaçının beraberce kullanılması önerilmektedir (Dölgen, 1996). Sızıntı suları, kanalizasyon

sisteminin mevcut olduğu yerlerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj

değerlerini sağlamak koşuluyla bu sistemlere deşarj edilebilir. Kanalizasyon sistemine deşarj

edilen sızıntı suları sonuçta merkezi bir arıtma tesisinde işlem gördükten sonra alıcı ortama

deşarj edilerek veya herhangi bir arıtma yapılmaksızın derin deniz deşarjı sistemini takiben

alıcı ortama verilir (Dölgen, 1998).

3. İLERİ OKSİDASYON ARITMA SİSTEMLERİ

Son yıllarda atıksularda bulunan toksik ve kalıcı özellikteki organik maddelerin birikimi

önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu tür atıksuların arıtımında, kirleticilerin biyolojik

olarak parçalanamaması nedeni ile klasik biyolojik arıtma yöntemleri yetersiz kalmaktadır.

Fizikokimyasal yöntemler (koagulasyon-floklaştırma, filtrasyon, aktif karbon adsorpsiyonu,

hava ile sıyırma) ise etkili olabilmelerine rağmen, kirleticinin bir ortamdan başka bir ortama

geçirilmesinden dolayı pek tercih edilmemektedir. İOP, bu tür kirleticilerin arıtımında

oldukça etkili yöntemler olarak son yıllarda önem kazanmaktadır. İOP oldukça etkili hidroksil

radikallerinin (OH•, redoks potansiyeli=2.8 V) oluşumuna dayalı bir yöntem olup, toksik ve

kalıcı özellikteki organik maddeleri zararsız son ürünlere dönüştürebilmektedir (Masten ve

Davies, 1994; Esplugas vd., 1994). Hidroksil radikalleri hemen hemen hiç organik madde

ayrımı yapmadan oksidasyon reaksiyonuna girerek, uygun reaksiyon şartlarında kirletici

organik maddenin tamamen mineralizasyona uğramasını, CO2 ve H2O gibi son ürünlerin

oluşmasını sağlamaktadır (Legrini vd., 1993; Buxton vd., 1988),. UV ışığı ile gerçekleştirilen

İOP proseslerinin en önemli sorunlarından biri ise UV lambasının yüksek düzeyde elektrik

enerjisi gereksiniminin işletme masraflarının artmasına neden olmasıdır. Bundan dolayı

reaksiyon süresinin azaltılması, en aza düşürülmesi ve ayrıca diğer reaksiyon koşullarının da

(pH, katalizör ilavesi ve konsantrasyonu, kirletici/oksidant madde oranı vb.) optimize

edilerek, enerji gereksiniminin azaltılması gerekmektedir.

Fenol pek çok endüstriyel ürünün, kimyasalın ham maddesi olup, endüstriyel

atıksularda (petrokimya, boya, kağıt, tekstil, kimya endüstrileri) en çok bulunan kirleticilerden

biridir (LaGrega vd., 1994). Fenol ve fenolün klorlanmış formları pestisit olarak yoğun bir

şekilde kullanılmaktadır. Fenol ve klorofenoller, klorofenol üretimi, kağıt ağırtma işlemi

sırasında, suların dezenfeksiyonu ve organik maddelerin yakılması sırasında oluşmaktadır.

(Puhakka vd., 1992). Fenol ve klorofenollerin yoğun şekilde kullanımı, yeraltı ve yüzeysel

sularda değişik konsantrasyonlarda fenol ve klorofenol kirliliğine neden olmaktadır.

UV/H2O2 prosesi ile fenol arıtımında, H2O2/fenol oranının oldukça etkili olduğu, bu oranın

100-250 aralığında daha verimli olduğu belirtilmiştir. pH değişiminin ise verime etkisi

olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca H2O2 dozundaki artışın hep verim artışına neden olmadığı,

belli bir dozdan sonra inhibe etkisi olduğu gözlenmiştir. (Alnaizy ve Akgerman, 2000). Bunun

nedeni aşağıdaki reaksiyonlarda belirtildiği gibi hidrojen peroksitin hidroksil radikallerinin

oluşumunu inhibe etmesidir (Eşitlik 1 ve Eşitlik 2).

OH + H2O2 ⎯→ H2O + HO2 (1)

OH• + HO2 ⎯→ H2O + O2 (2)

Foto-Fenton yöntemi, fenol gideriminde oldukça etkili olup, fenolün biyolojik

parçalanabilirliğini arttırmakta ve toksisitesini azaltmaktadır. Ayrıca, arıtma esnasında

biyolojik arıtma öncesi Fenton/Foto-Fenton prosesinin ön arıtma olarak kullanılması

önerilmektedir (Maletzky ve Bauer, 1998; Fallmann vd., 1998). Montaser tarafından yapılan

çalışmada ise fenolik maddelerin asidik ortamda Foto-fenton prosesi ile kısa sürelere

arıtılabildiği belirtilmiştir (Montaser, 2001).

İOP prosesleri çeşitli kombinasyonlarda (UV; UV/H2O2; O3/H2O2; O3/H2O2/UV;

H2O2/Fe2+ (Fenton prosesi) ve UV/H2O2/Fe2+ (Foto-Fenton prosesi) bulunmaktadır. Bu

çalışmanın en önemli amacı, İOP (Fenton, UV/H2O2 ve UV/H2O2/Fe2+) proseslerinin fenol ve

2,4-Diklorofenol (2,4-DKF) içeren sentetik atıksuların arıtımında, fenol parçalanmasına,

mineralizasyonuna ve reaksiyon süresine olan etkilerinin araştırılmasıdır.

4. MATERYAL VE YÖNTEM

İleri oksidasyon çalışmalarında, fenol (C6H5OH), 2,4-diklorofenol (C6H4Cl2O) içeren iki

farklı sentetik atıksu kullanılmıştır. Oksidasyon denemelerinde, oksidant olarak, hidrojen

peroksit (35%, w/w), katalizör olarak demir sülfat (FeSO4.7H2O), pH ayarlamaları için

sülfürik asit (H2SO4) ve sodyum hidroksit (NaOH) kullanılmıştır. 1000 mgl-1 Fe2+ ve 5000

mgl-1 fenol ve 2,4-DKF stok çözeltileri hazırlanmış ve istenen konsantrasyonları elde etmek

için, stok çözeltilerden yararlanılmıştır. Stok Fe+2 çözeltisinin okside olmaması için, asidik ve

karanlık ortamda saklanmıştır. Deneyler sırasında sentetik çözeltilerin hazırlanması ve

laboratuvar malzemelerinin yıkanması sırasında saf su kullanılmıştır.

İleri oksidasyon prosesleri olarak Fenton, UV/H2O2 ve Foto-Fenton (UV/H2O2/Fe+2)

prosesleri ve H2O2 ile kimyasal oksidasyon yöntemi, sentetik fenol ve 2,4-DKF çözeltilerine

uygulanmıştır. Numunelerde fenol ve toplam organik karbon (TOK) analizleri yapılmıştır.

Ham fenol çözeltisinin TOK değeri 77,2 mgl-1, 2,4-diklorofenol çözeltisinin TOK değeri 44,2

mgl-1 olarak ayarlanmıştır.

H2O2 ile kimyasal oksidasyon yönteminde, 100 mgl-1 fenol, 100 mgl-1 2,4-DKF içeren

sentetik atıksuların teorik hidrojen peroksit ihtiyaçları; COD ≈ 2.12 H2O2 eşitliği baz alınarak,

fenol için 15 mM, 2,4-DKF için 7.5 mM olarak belirlenmiştir. Numunelere gerekli hidrojen

peroksit dozlamaları yapıldıktan sonra H2O2 ile kimyasal oksidasyon yöntemi 5 saatlik

reaksiyon süresinde gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada uygulanan Fenton prosesi Kuo kullandığı metodun değiştirilmiş edilmiş

şeklidir (Kuo, 1992). Deneyler hacmi 1 litre olan beherlere, 1 L hacminde numuneler alınarak

gerçekleştirilmiştir. Uygulanan Fenton prosesinde; ayrı olarak 100 mgl-1 fenol, 100 mgl-1

2,4-DKF içeren sentetik atıksular hazırlanmıştır. Sentetik atıksu numunelerinin sıcaklığı 25

oC’de tutularak, pH değeri 3.5’a ayarlanmıştır. Gerekli ayarlamalardan sonra, numunelere

önce Fe(II) tuzlarının, daha sonra hidrojen peroksit dozlaması yapılmıştır. Bir önceki fenol

giderimi ile ilgili yapılan çalışmada (Bali vd., 2003), optimum Fe+2 dozunun 7.5 mgl-1

(0.014mM) olması nedeniyle, bu çalışmada 0.067 mM ile 0.27 mM arasında değişen Fe+2

dozları ve her organik madde için teorik H2O2 ihtiyacı kullanılmıştır. FeSO4 ve H2O2

ilavesinden sonra numunelere jar testi cihazında 205 dev./dak’da 5 dakika hızlı karıştırma, 23

dev./dak’da 45 dakika yavaş karıştırma uygulanmıştır. Redoks reaksiyonlarının bitmesi için

minumum 30 dakika beklendikten sonra numunenin üst fazı alınarak pH’ı %10’luk Ca(OH)2

ile 7.5-8.0 aralığına getirilmiştir. 3 saatlik çökelme süresi beklenildikten sonra üst fazdan

alınan numunelerde TOK ve Fenol analizleri yapılmıştır.

Tüm fotokimyasal oksidasyon çalışmaları 2 L’lik pleksi camdan yapılmış reaktörde

gerçekleştirilmiştir. Radyasyon kaynağı olarak kullanılan düşük basınçlı monokromotik civa

buharı lambası 16 W gücünde olup, 253.7 nm ultraviyole kısa dalgalarını yaymaktadır. UV

lambası reaktörde kuartz bir tübün içinde olup, dikey bir şekilde yerleştirilmiştir. Reaktörün

çevresinde bulunan soğutma ceketi, fazla ısınmayı engellemektedir. Sabit hızda karışımı

sağlamak için reaktörün altına magnetik karıştırıcı ve ısıtıcı yerleştirilmiştir. Ayrıca,

reaktörün üst kısmında numune koyma, alma yeri ve sıcaklık ölçme yerleri

bulunmaktadır.Reaktör içerisindeki çözeltinin sıcaklığı 25 ± 2° C’de sabit tutulmuştur.

Deneysel düzeneğin şematik diyagramı Şekil 1’de görülmektedir.

UV ile gerçekleştirilen ileri oksidasyon çalışmalarında, sentetik atık su numunesinin pH

değeri 3.5’a ayarlandıktan sonra reaktöre alınmıştır. UV/H2O2 prosesinde, 7.5-30 mM

arasında değişen hidrojen peroksit konsantrasyonlarında denemeler yapılmıştır. Foto-Fenton

prosesi için 0.067 mM ile 0.27 mM arasında değişen Fe+2 dozları ve her organik madde için

teorik H2O2 ihtiyacı olan dozlar kullanılmıştır. Dozlamaların yapılmasından sonra, UV lambası hemen açılıp, 300 dakika boyunca çalıştırılmıştır. Belirlenen zaman aralıklarında

numuneler alınmış, oluşacak reaksiyonları engelleyebilmek için hemen fenol ve TOK

analizleri yapılmıştır. Fenol analizi 4-Aminoantipyrine yöntemi ile yapılmıştır (APHA, 1992). TOK ölçümleri

ise DOHRMAN DC 190 TOK aleti ile gerçekleştirilmiştir. pH ölçümleri 890 MD pH metre

ile yapılmış, sıcaklık ise Omega Digital termometre ile ölçülmüştür.

5. DENEYSEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

5.1. H2O2 ile Kimyasal Oksidasyon

Sırasıyla 100 mgl-1 fenol ve 100 mgl-1 2,4-DKF içeren iki farklı sentetik atıksu

numunesinde yapılan sadece H2O2 ile kimyasal oksidasyon yönteminde, her organik

maddenin teorik hidrojen peroksit ihtiyacı olan dozlar kullanılmıştır. 300 dakikalık denemeler

sonunda, fenol içeren sentetik atıksu için %10 TOK giderimi, %12 fenol giderimi elde

edilirken 2,4-DKF içeren sentetik atıksuyun arıtımında %9 TOK giderimi, %60 fenol giderimi

elde edilmiştir. Hidrojen peroksit ile gerçekleştirilen kimyasal oksidasyon denemelerinin hem

degradasyon hem de mineralizasyon açısından etkili olmadığı gözlenmiştir.

5.2. UV/H2O2 ile Oksidasyon

5.2.1. UV’nin Etkisi

H2O2 ile kimyasal oksidasyon yöntemine UV ışınlarının eklenmesinin fenol ve 2,4-DKF

içeren atıksuların arıtımına olan etkisini incelemek için 7.5 mM ile 30 mM arasında değişen

H2O2 dozlarında, denemeler yapılmıştır. 300 dakikada pH 7’de 25°C reaksiyon koşullarında, farklı hidrojen peroksit dozları ile yapılan denemelerde atıksulardaki fenol türevlerinin

parçalanması Şekil 2’de sunulmuştur.

UV katalizörlüğünde gerçekleştirilen UV/H2O2 denemelerinde, fenol ve 2,4-DKF’nin

degradasyon ve mineralizasyon hızının arttığı gözlenmiştir. Bunun nedeni ise serbest radikal

formların gerçekleştirdiği reaksiyonların arıtıma olan etkisidir. UV/H2O2 prosesinde, 120

dakika sonunda 30 mM H2O2 dozunda, fenol ve 2,4-DKF’nin degradasyonu sırasıyla %90 ve

%100 olarak gerçekleşmiştir. Sadece H2O2 ile kimyasal oksidasyon prosesine UV ışınlarının

eklenmesi durumunda ise degradasyon için gerekli olan sürenin 300 dakikadan 120 dakikaya

düştüğü, fenol giderme veriminin ise %78 ve %40 oranında arttığı saptanmıştır.

Mineralizasyon açısından incelendiğinde, sadece hidrojen peroksit ile gerçekleştirilen

denemelerde 300 dakika boyunca fenol ve 2,4-DKF için TOK giderme verimleri sırasıyla %9-

10 oranında gerçekleşirken, UV ışınlarının eklenmesi ile sırasıyla %30 ve %50 oranına

artmıştır. 300 dakikada pH 7’de 25°C reaksiyon koşullarında, farklı hidrojen peroksit dozları

ile yapılan denemelerde atıksulardaki fenol türevlerinin mineralizasyonu Şekil 3’te

sunulmuştur.

5.2.2. Hidrojen Peroksit Konsantrasyonunun Etkisi

Atıksuların degradasyonu ve mineralizasyonu baz alınarak yapılan değerlendirmede,

hidrojen peroksitin UV ile kombinasyonu ile gerçekleştirilen denemelerin direkt UV

yöntemine göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Sadece UV ile gerçekleştirilen denemelerde, fenol ve 2,4-DKF’nin 300 dakika sonunda

sadece %15-20 arasında parçalandığı ve %2 oranında mineralize olduğu gözlenmiştir. Buna

karşılık, fenol ve 2,4-DKF’nin UV/H2O2 prosesi ile arıtılmasında, fenol türevlerinin

parçalanması 120 dakika sonunda sırasıyla %90 ve %100 oranında gerçekleşirken,

mineralizasyonu ise 300 dakika sonunda sırasıyla %30 ve %55 oranında gerçekleşmiştir.

Fakat, sentetik fenol çözeltisinin arıtımında, hidrojen peroksit konsantrasyonun artması ile

fenol parçalanmasının bir noktaya kadar arttığı, daha sonra aynı kalma ve düşme eğilimi

saptanmıştır. Bunun nedeni ise, yüksek hidrojen peroksit konsantrasyonlarında, hidrojen

peroksit, hidroksil radikallerinin oluşumunu engelleyerek, azalmasına neden olmaktadır. Bu

çalışmada kullanılan reaktörün özelliklerine göre; optimum H2O2/Fenol molar oranı 28.3,

H2O2/2,4-DKF molar oranı 49.2 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, sadece UV ile ileri oksidasyon ve sadece H2O2 ile kimyasal oksidasyon

prosesinin, fenol ve 2,4-DKF gideriminde etkili olmadığı, tamamen parçalanma ve

mineralizasyon için uzun reaksiyon süresine ihtiyacı olduğu saptanmıştır.

5.3. Fenton Reaktifi ile İleri Oksidasyon Prosesi

5.3.1. Fe+2’nin Etkisi

İleri oksidasyon denemelerinin Fenton aşamasında, organik maddelerin parçalanması

oldukça etkili reaktif hidroksil radikalleri (Fenton Reaktifi ve hidrojen peroksitin reaksiyona

girmesi ile oluşan) ile gerçekleşmektedir (Pignatello, 1992).

Fenton Reaktifi ile ileri oksidasyon prosesi ile sentetik 2,4-DKF ve fenol atıksularının

degradasyonu 120 dk içinde tamamen gerçekleşmiştir. Atıksularda bulunan fenol türevlerinin

Fenton Reaktifi ile degradasyonunun, H2O2 ile kimyasal oksidasyon ve UV/H2O2 ile ileri

oksidasyon proseslerine göre daha kısa sürede ve daha az H2O2 konsantrasyonlarında

gerçekleştiği gözlenmiştir.

Sentetik 2,4-DKF atık suyu arıtımında, maksimum TOK giderme verimi %55 olarak 0.27

mM Fe+2 ve 7.5 mM H2O2 dozlarında elde edilirken, fenol arıtımında, maksimum TOK

giderme verimi %50 olarak, 0.27 mM Fe+2 and 15 mM H2O2 dozlarında elde edilmiştir.

Sadece H2O2 ile gerçekleştirilen kimyasal oksidasyon çalışmasında, 5 saatlik reaksiyon süresi

sonunda, 2,4-DKF’nin %9, fenolün ise %10 oranında mineralize olduğu düşünülürse Fe+2

iyonlarının arıtım verimine ve reaksiyon süresine olan pozitif bir etkisi olduğu, Şekil 4’de

görülmektedir. Ayrıca, Fenton prosesinde elde edilen 2,4-DKF içeren sentetik atıksuyun

mineralizasyonu, UV/H2O2 prosesinde gerçekleşen mineralizasyon ile aynı (%55 TOK

verimi) olmasına rağmen reaksiyon süresinin (120 dakika) ve H2O2 gereksiniminin azaldığı,

fenol içeren sentetik atıksu mineralizasyonun arttığı, reaksiyon süresinin (120 dakika) ve

H2O2 gereksiniminin azaldığı gözlenmiştir.

5.4. UV/H2O2/ Fe +2 (Foto-Fenton) İle İleri Oksidasyon

5.4.1. UV’nin Etkisi

Son yıllarda, diğer foto-oksidasyon metodu olan, Foto-Fenton prosesi oldukça önem

kazanmıştır (Ruppert vd., 1993). Foto-Fenton prosesinin esası, Fe2+ ve H2O2’nin reaksiyona

girmesi sonucu oluşan hidroksil radikallerin oluşumuna dayanmaktadır. Fenton reaksiyonu

Eşitlik 3’te verilmektedir. Ayrıca UV radyasyonu ile gerçekleşen Foto-Fenton prosesinin

reaksiyonu ise Eşitlik 4’teki gibidir.

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH•							(3)

Fe3+ + H2O + hν→ Fe2+ + H+ + OH•							 (4) Fenton reaktifinin UV ışınları katalizörlüğünde gerçekleştirilen Foto-Fenton prosesi,

organik maddeleri kısa zamanda okside ederek zararsız hale dönüştürebilmektedir.

Atıksulardaki fenol türevlerinin 2.5–5 dakika sonunda tamamen parçalanmaktadır. Buna

karşılık, Fenton Reaktifi ile gerçekleştirilen oksidasyon ve UV/H2O2 ile oksidasyon

denemelerinde, fenolün tamamen parçalanması için gerekli olan reaksiyon süresi 120 dakika

olduğu düşünülürse Foto-Fenton prosesinin fenol türevlerinin parçalanmasına olan olumlu

etkisi ortaya çıkmış olacaktır.

300 dakika, pH=3,5’da 25o

C reaksiyon koşullarında, teorik hidrojen peroksit ihtiyacı

dozlarında ve farklı konsantrasyonlardaki demir tuzlarının kullanıldığı Foto-Fenton

denemelerinde, mineralizasyon hızının oldukça arttığı Şekil 5’de görülmektedir.

UV/H2O2 prosesinde sentetik atık suların %50-55 oranında mineralizasyonu için gerekli

olan reaksiyon süresi 120 dakikadan Foto-Fenton prosesi ile 45 dakikaya düşürülmüştür. Bu

reaksiyon süresinde mineralizasyon verimi, fenol için 15 mM H2O2 ve 0.27 mM Fe+2

dozlarında %89, 2,4-DKF için 7.5 mM H2O2 ve 0.014 mM Fe+2 dozlarında %100 olarak elde edilmiştir. Foto-Fenton yönteminin diğer proseslerden daha etkili olmasının nedeni Eşitlik 3

ve Eşitlik 4’te belirtildiği gibi oluşan hidroksil radikallerinin miktarı ve gücünden

kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, Fenton ve Foto-Fenton reaksiyonları kıyaslandığında, aynı H2O2 ve Fe+2

dozlarında gerçekleşen çalışmalarda, Foto-Fenton reaksiyonunda daha fazla OH•

radikallerinin oluşumu nedeni ile arıtımın daha etkili olmasıdır. Ayrıca Foto-Fenton prosesi

için gerekli olan reaksiyon süresi daha kısa olup, işletme koşullarının (pH değeri, hidrojen

peroksit ve demir tuzu konsantrasyonlarının) optimize edilmesi ile daha da kısaltılabilmektedir (Yang vd., 1998).

6. SONUÇLAR

Fenol ve 2,4-DKF’nin kimyasal ve ileri oksidasyon prosesleri ile arıtılması çalışmaları

sonucunda; ileri oksidasyon prosesleri ile çeşitli parametrelerin (hidrojen peroksit ve demir

(II) konsantrasyonu ve H2O2/fenol molar oranı) atıksularda bulunan fenol türevlerinin

parçalanmasına ve mineralizasyonuna olan etkisi gözlenmiş ve yorumlanmıştır. Direkt H2O2

ile gerçekleştirilen kimyasal oksidasyon yönteminde, fenol türevlerinin parçalanması yavaş

hızla gerçekleşirken, mineralizasyonunda iyi bir verim elde edilememiştir. UV/H2O2

prosesinde ise, fenol türevleri tamamen parçalanırken, mineralizasyonun tamamen

gerçekleşmesi için oldukça uzun reaksiyon süresine ihtiyaç duyulmaktadır. 300 dakikalık

reaksiyon süresinde, %30-55 mineralizasyon giderim verimi gözlenmiştir.

Fenton prosesinin fenol içeren atıksuların arıtımında oldukça etkili olduğu, 120 dakikalık

reaksiyon süresinde fenol parçalanmasının tamamen gerçekleştiği saptanmıştır. Buna karşılık

fenolün tamamen parçalanabilmesi için gerekli olan süre Foto-Fenton prosesi ile 2.5-5

dakikalık reaksiyon süresine düşürülmüştür. Mineralizasyon açısından incelediğinde, Fenton

prosesinde %50-55 TOK verimi 120 dakikada elde edilirken, Foto-Fenton prosesinde TOK

verimi %89-100 olarak 45 dakika reaksiyon süresinde elde edilmiştir. Foto-Fenton prosesi ile

fenol ve 2,4-DKF içeren atıksuların tamamen mineralize olması ve parçalanabilmesi için

gerekli olan reaksiyon süresi ve oksidan madde gereksiniminin az olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, Foto-Fenton prosesi ile tehlikeli ve toksik madde içeren atıksuların,

optimum reaksiyon koşullarının (pH, hidrojen peroksit konsantrasyonu ve demir

konsantrasyonu gibi) sağlanması durumunda, kısa sürelerde etkili bir şekilde arıtılabileceği

düşünülmektedir. Ayrıca, ileri oksidasyon proseslerinin, biyolojik arıtma ünitelerine ön arıtma

olarak entegre olması ile, biyolojik arıtma ünitesinin stabilitesinin arttırılması ve özellikle

toksik endüstriyel atıksuların giderme verimlerinin iyileştirilebilmesi mümkün olabilecektir.

KAYNAKLAR

Alnaizy R., Akgerman A. (2000): “Advanced Oxidation of Phenolic Compounds”, Advances

in Environmental Research, 4, 233-244.

APHA, AWWA, WEF (1992): ”Standart Methods for the Examination of Water and

Wastewater”, pp.5-30.

Bali U., Çokay Ç.E., Şengül F. (2003): “Photochemical Degradation of Phenol in Aqueous

Solutions:A Comparative Study”, Environmental Health A, Vol. A38, No: 10, pp. 2259-

2277.

Buxton G.V., Greenstock C.L., Helman W.P., Ross, A.B. (1988): “Critical Review of Data

Constants for Reactions of Hydrated Electrons, Hydrogen Atoms and Hydroxyl Radicals

in Aqueous Solutions”, J. Phys. Chem. Ref. Data, 17, 513-586.

Esplugas S., Yue P.L., Pervez M.I. (1994): “Degradation of 4-chlorophenol by Photolytic

Oxidation”, Wat. Res., 28-6, 1323-1328.

Fallmann H., Krutzler T., Bauer R., Malato S., Blanco J. (1999): “Applicability of the PhotoFenton

Method for Treating Water containing Pesticides”, Catal Today, 54, 309–319.

Kuo W.G. (1992): “Decolorizing Dye Wastewater with Fenton's Reagent”, Water Res., 26,

881-886.

La Grega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C. (1994): ”Hazardous Waste Management”,

McGraw-Hill, New York.

Legrini O., Oliveros E., Braun A. M. (1993): ”Photochemical Processes for Water

Treatment”, Chem. Rew., 93, 671-698.

Masten S.J., Davies S.H.R. (1994): “The Use of Ozonation to Degrade Organic Contaminants

in Wastewaters”, Env.Sci.Technol., 28, 180A-185A.

Montaser Y.G., Georg H., Roland M., Roland H. (2001): “Photochemical Oxidation of Pchlorophenol

by UV/H2O2 and Photo-Fenton Process: A Comparative Study”, Waste

Management, 21, 1, 41-47

Maletzky P., Bauer R. (1998): ”The Photo-Fenton Method-Degradation of Nitrogen

Containing Organic Compounds”, Chemosphere, 37, 5, 899–909.

Pignatello J.J. (1992): ”Dark and Photoassisted Fe+3 Catalyzed Degradation of

Chlorophenoxy Herbicides by Hydrogen Peroxide”, Env. Science Tech., 26, 944-951.

Puhakka J.A., Shieh W.K., Jarvinen, K., Melin, E. (1992): “Chlorophenol Degradation under

Oxic and Anoxic Conditions”, Water Sci. Tech., 43/3, 139-146.

Ruppert G., Bauer R., Heisler G.J. (1993): ”The Photo-Fenton Reaction an Effective

Photochemical Wastewater Treatment Process”, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 73,

75-78.

Yang M, Hu J, Ito K. (1998): “Characteristics of Fe2+/H2O2/UV Oxidation Process”, Environ.

Technol., 19, 183-191.

Aalbers, H. (1999). Resource Recovery from Faecal Sludge Using Constructed Wetlands, A

Survey of the Litrerature, UWEP Working Document, The Netherlands.

Akça, L. (2005). Atıksu Arıtımında Doğal Sistemler, Seminer notları, Elazığ.

Anonim. (2010). Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği (27527 sayı) , TC Resmi Gazete, 20 Mart.

Ayaz, Ç.S. ve Saygın, Ö. (1996). Hydroponic wastewater treatment garden. 9th International

Association on Water Quality Conference, 11-12, Wienna.

Barlaz, M.A. (1996). Microbiology of Solid Waste

Razman, S., Othman, F.H. and Sabarinah. (1993). The

challanges of solid waste management: a case study

in South johore, Kongres Sains and Teknologi

Malaysia, KL 11-14 August Vol. V-Social sciences.

Reed, S. C., Middlebrooks, E.J. and Crites, R.W. (1988).

Natural Systems for Waste Management and

Treatment, McGraw-Hill, New York.

Rivera, R., Warren, A., Curds, C.R., Robles, E., Gutierrez,

A., Gallegos, E. and Caldeffin, A. (1997). The application of the rood zone method for the

treatment and reuse of high-strenght abattoir waste in Mexico, Water, Science and Technology, Vol. 35, 271-278.

Robinson, H.D. (1995). A Review of the Composition of Leachates from Domestic Wastes in Landfill Sites.

UK: Department of the Environment. Sawaittayothin, V. and Polprasert, C. (2007). Nitrogen

mass balance and microbial analysis of constructed wetlands treating municipal landfill leachate,

Bioresorce Technology, Vol. 98, 565-570. Schreijer, M., Xampf, R., Toet, S. and Verhoeven, J.

(1997). The use of constructed wetland to upgrade terated sewage effluents before discharge

to natural surface water in Texel island, The Netherlands: pilot

study, Wat. Sci. Tech., Vol. 35, 231-237. Schwartz, L.X., Wallace, P.M., Gale, P.M., Smith,

W.X., Wittig, J.T. and McCarty, S.L. (1994). Orange country Florida eastern service area reclaimed water wetland

reuse system, Wat. Sci. Tech., Vol. 29, 273-281.

Spieles, D.J. and Mitsch, W.J. (2000). The effects of Lavrova, S. and Koumanova, B. (2010). Influence of

recirculation in a lab-scale vertical flow constructed wetland on the treatment efficiency of

landfill leachate, Bioresorce Technology, Vol. 101, 1756- 1761.

Lee, Y.F. (2004). Rainfall Effects to the Performance of Subsurface Flow Constructed

Wetland in LeachateTreatment, Master Thesis, Universiti Teknologi, Malaysia.

Ling, C.A. (2006). Nutrient Removal from Leachate Using Horizontal Subsurface

Constructed Wetlands, Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lu, J. C. S., Eichenberger, B. and Stearns, R. J. (1985). Leachate from Municipal Landfills: Prduction and Management. US: Noyes Publications.

Madigan, M.T., Martinko, L.M. and Parker, J. (1997). Brock Biology of Microorganisms, 8.th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, p986.

Martin, C.D. and Moshiri, G.A. (1994). Nutrient

reduction in an in-series constructed wetland system terating landfill leachate, Water Science Technology, Vol. 29, 267-272.

Martin, C.D. and Johnson K.D. (1995). The use of extended aeration and in-series surface

flow wetlands for landfill leachate treatment, Wat. Sci.

Tec., Vol. 12, 119-128. Mathewson, C.C. and Mathewson, H.A. (1998). Designing a Wetland

for a Wastewater Treatment-A Truly Interdisciplinary Effort., International Assciation for

Engineering Geology and the Environment, International Congress, Vol. 5, No.8,

Vancouver.

McBean, E. and Rovers, F. (1999). Landfill Leachate Characteristics as Inputs for the Design

of Wetlands Used as Treatment Systems. In: Mulamoottil, G.,

McBean, E. and Rovers, F. Constructed Wetlands for the Treatment of Landfill Leachates, Florida, Lewis Publishers.

http://kutuphane.pamukkale.edu.tr/dokuman/d000572.pdf
file:///C:/Users/pcc/Downloads/199864.pdf
http://www.cevreyonetimmerkezi.com/dokuman/cop/teknik_bilgi.pdf
https://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/301/tezozetleri/cevre_muhendisligi_2.pdf
http://www.istac.com.tr/media/18138/Depolama%20Sahalar1nda%20S1z1nt1%20Suyu%20ve%20Depo%20Gaz1%20Y%C3%B6netimi.pdf
http://kutuphane.pamukkale.edu.tr/dokuman/d000572.pdf
http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_490/490_78731.pdf
http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/3UCMKPresent.pdf