T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ

HAZIRLAYAN

UĞUR TAYFUN KAPLAN

DANIŞMAN

PROF. DR. OSMAN NURİ ERGUN

SAMSUN-2015

İÇİNDEKİLER

SAYFA NUMARASI

1-GİRİŞ………………………………………………………………………………………. .3

2-RİSK………………………………………………………………………………………....3

3-RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ………………………………………………..4

3.1-TEHLİKENİN TANIMLANMASI……….……………………………………………….5

3.2-TEHLİKEYE MARUZ KALMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ.………………………..8

3.3-ZEHİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ……………………………………………………16

3.4-RİSK KARAKTERİZASYON…………………………………………………………...16

4-KAYNAKÇA…………………………………...………………………………………….21

1-GİRİŞ

Bu çalışmada çevresel risk yönetimi insan sağlığı açısından  tehlikeli bir atık sahasından kaynaklanan riskin değerlendirilmesi şeklinde ele alınmıştır.

2-RİSK

Risk zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanır. Eğer zarara uğrama ihtimali ölçülebilen bir özellikte ise (örneğin kaybedilen iş günü sayısı ve yaralanan insan sayısı gibi), risk zararın şiddeti ile olayın meydana gelme ihtimali ile çarpılarak hesaplanabilir.

Risk = (ihtimal) x (zararın şiddeti)

Buna göre aşağıdaki 2 olay, aynı risk değerine sahiptir.

| Olay | Zararın şiddeti, (örn., kaybedilen işgünü sayısı | Olayın meydana gelme ihtimali | Risk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0.1 | 2 |
| 2 | 10 | 0.2 | 2 |

Risk hesaplamalarında kullanılan olayın şiddeti çoğu zaman sayılabilir bir özellikte değildir. Bu da riskin hesaplamasını zorlaştırır.

## Risk Çeşitleri

Risk, arka plan riski, ilave risk ve toplam risk olmak üzere 3 çeşittir. Arka plan riski özellikle hesaplanmak istenen riskten önce mevcut olan risk miktarıdır. İlave risk, hesaplanması istenen olayın riskini ifade eder. Toplam risk ise bu iki riskin basit olarak toplanması ile elde edilen risktir. Örneğin, bir tehlikeli atık sahası civarında yaşayan birisinin, bu atık sahasından kaynaklanan kirliliklerden kansere yakalanma riski hesaplanırken, önce o ülkede veya şehirde genel olarak kansere yakalanma riskinin bilinmesi gerekir (% 25 gibi). Bu risk arka plan riskini oluşturur. Tehlikeli atık sahasından kaynaklanan risk ise ilave risk anlamına gelir. Bu kişinin kansere yakalanma riski ise bu 2 riskin toplamına eşit olacaktır.

Risk kavramı ile tehlike kavramı çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Tehlike, çevresel açıdan bakıldığında bir maddenin zarar verme kabiliyetidir. Tehlike, bir maddenin zehirliliği, hareketliliği veya kalıcılığının bir fonksiyonudur ve riskin kaynağıdır. İncelenen madde ne kadar tehlikeli olursa olsun, ortaya çıkma ihtimali (yayılma, dökülme v.b.) söz konusu olmadıkça, çevresinde yaşayanlar için bir risk oluşturmaz.

# 3-RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Risk kavramı, çevre politikacıları tarafından tarihi boyunca sürekli olarak ilgilenilmiş ve dikkate alınmıştır. Ancak ilk zamanlarda risk değerlendirmeleri toksikoloji, kimya, kirleticilerin taşınımı ve modellenmesi gibi bilimsel esaslara dayanmaktan ziyade daha çok sezgilere dayanmaktaydı. Bilimsel esaslı risk değerlendirmesi son bir kaç yılda çevre politikaları oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. Bu farkı vurgulamak için, bilimsel yöntemlerle yapılan risk tahminleri sayısal risk analizi olarak tanımlanır.

Risk bilimcilerinin çoğu tarafından kabul edilen risk değerlendirme yöntemi 4 aşamadan oluşur.

- Tehlikenin tanımlanması (Hangi kimyasallar önemlidir ?)

- Tehlikeye maruz kalmanın değerlendirilmesi (Kimyasallar nereye doğru gitmektedir ? Kimyasallara kimler ne şekilde maruz kalacaktır ?)

- Zehirlilik değerlendirmesi (zehirliliğin sayısal olarak ortaya konması)

- Riskin karakterizasyonu (riskin büyüklüğünün tahmini, tahmindeki belirsizlikler)

.

## 3.1- TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Tehlikeli atıklarla kirlenmiş bir alanda 100 farklı kimyasalın bulunması çoğu zaman söz konusu olmamaktadır. Tehlikenin tanımlanması aşamasında böyle bir sahada bulunabilecek olan tüm kimyasalların belirlenmesi ve bunların için den risk oluşturanların tespiti gerçekleştirilir. Böyle bir tehlikeli atık sahasının risk değerlendirmesinde gerek duyulan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

### Gerekli veriler:

- Alanın tarihçesi

- Arazi kullanımı

- Hava, yüzeysel su, yeraltı suyu ve toprak ortamındaki kirletici düzeyleri

- Kimyasalların hareketlerini ve akıbetlerini etkileyen çevresel (jeolojik, hidrojeolojik, atmosferik, topografik özellikler)

- Etkilenen potansiyel kişiler

- Etkilenen potansiyel biyolojik ortam

Bir tehlikeli atık sahasından kaynaklanacak riskin belirlenmesinde, öncelikle sahadaki tüm kimyasalların belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu kimyasalların arasından risk oluşturan en önemli olanlar belirlenir. Bunun için

- En toksik, en kalıcı ve en hareketli olanlar

- Saha içinde ve çevresinde alansal dağılımı veya konsantrasyonu en yüksek olanlar

- En yüksek etki potansiyeline sahip olanların belirlenmesi gerekir.

Bu belirleme çalışmasında bazı kimyasalların elimine edilmesi de söz konusu olabilir.  Ancak seçilen kimyasalların toplam riskin % 99’unu içerecek şekilde seçilmesi gerekir.

### Ön eleme

Ön eleme aşamasında sahada tespit edilen tüm kimyasallar aşağıdaki gibi özetlenir.

- Alanda bulunan kanserojen olan ve kanserojen olmayan kimyasalların tamamı, bulundukları ortama göre sıralanır.

- Tespit edilen tüm kimyasalların ortamsal miktarları ortalama ve maksimum konsantrasyon şeklinde tablo haline getirilir.

- Kanserojen olmayan kimyasallar için referans konsantrasyon, kanserojen olan kimyasallar için ise eğim faktörleri (slope factors) belirlenir.

- Her ortamdaki her bir kimyasal için bir zehirlilik puanı belirlenir.

Kanserojen olmayanlar için zehirlilik puanı

TS = Cmax/RfC

TS = Zehirlilik puanı (toxicity score)

Cmax = Maksimum konsantrasyon (maximum concentration)

RfC = Kronik referans konsantrasyonu (chronic reference concentration)

Kanserojen olanlar için zehirlilik puanı

TS = SF x Cmax

SF = Eğim faktörü, kanserojenlik faktörü (slope factor)

- Her bir maruz kalma şekli için kimyasallar zehirlilik puanına göre sıralanır.

- Her bir maruz kalma şekli için toplam puanın % 99’unu oluşturan kimyasallar seçilir.

Ön eleme süreci aşağıdaki örnekte verilmektedir. Kimyasallar için referans konsantrasyonları ve eğim faktörleri, IRIS veri tabanından (www.epa.gov/iris) veya diğer toksikolojik veri tabanlarından temin edilebilir.

### Örnek 3. Bir tehlikeli atık sahasında tespit edilen kimyasalların ön eleme işlemi

Bir tehlikeli atık sahasında tespit edilen kimyasallar Tablo 1’de verilmiştir. Toprakta bulunan kimyasalları zehirlilik puanına göre sıralayınız.

Tablo 1. Tehlikeli atık sahasında tespit edilen kimyasallar ve konsantrasyonları

|  | Hava |  | Yeraltı suyu |  | Toprak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimyasal | Ortalama, mg/m3 | Maksimum, mg/m3 | Ortalama, mg/L | Maksimum, mg/L | Ortalama, mg/kg | Maksimum, mg/kg |
| Chlorobenzene Chloroform 1.2-Dichloroethane BEHP | 4.09 x 10-8 1.12 x 10-12 1.40 x 10-8 3.29 x 10-7 | 8.09 x 10-8 3.12 x 10-12 2.40 x 10-8 8.29 x 10-7 | 2.50 x 10-4 4.30 x 10-4 2.10 x 10-4 ND | 1.10 x 10-2 7.60 x 10-3 2.00 x 10-3 ND | 1.39 1.12 ND 1.03 x 102 | 6.40 4.10 ND 2.30 x 102 |

N.D.=tespit edilemedi

Kanserojen olmayan kimyasalların seçimi

| Kimyasal | Cmax mg/kg | RfC* | Zehirlilik puanı | Sıra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorobenzene Chloroform 1,2-Dichloroethane BEHP | 6.40 4.10 ND 2.30 x 102 | 2.00 x 10-2 1.00 x 10-2 NA 2.00 x 10-2 | 3.20 x 102 4.10 x 102 NA 1.15 x 104 | 3 2 NA 1 |

NA: söz konusu değil.

*kaynak : IRIS.

Kanserojen olan kimyasalların seçimi

| Kimyasal | Cmax mg/kg | SF* | Zehirlilik puanı | Sıra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorobenzene Chloroform 1,2-Dichloroethane BEHP | 6.40 4.10 ND 2.30 x 102 | NA 6.10 x 10-3 9.1 x 102 1.40 x 10-2 | NA 2.50 x 10-2 NA 3.22 | NA 2 NA 1 |

NA: söz konusu değil.

*kaynak : IRIS.

Örnekte yer alan BEHP ve chloroform hem kanserojen hem de kanserojen olmayan özellik gösterdiğinden her 2 listede de yer almıştır.

### Kimyasalların ileri elemesi

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi kimyasalların zehirlilik puanlarına göre sıralanması, bize maksimum konsantrasyonuna ve zehirlilik derecesine göre hangi kimyasalın en yüksek tehlike arz ettiğini göstermektedir. Ancak dikkate alınması gereken kimyasalların seçilmesi ayrıca her bir kimyasalın konsantrasyon dağılımına, onun çevresel hareketliliğine ve diğer benzeri özelliklerine göre daha ileri bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu ileri değerlendirmeler aşağıdaki özellikleri de içerir.

- Ortalama konsantrasyon

- Tespit edilme sıklığı

- Hareketlilik

- Çevresel kalıcılık

- Arıtılabilirlik

Genel olarak az sayıda tespit edilen kimyasallar veya aşırı düşük ortalama konsantrasyona sahip olanlar direk olarak değerlendirmeye alınacak kadar önemli kabul edilmezler. Kimyasalların çevresel hareketliliklerin değerlendirilmesi, yarılanma ömrü ve fiziksel-kimyasal özellikler (Henry katsayısı, buhar basıncı, oktanol-su dağılım katsayısı ve çözünürlük) gibi bilgiler kullanılarak yapılır. Kalıcılığı ve hareketliliği önemli bir risk taşıyanlar mutlaka listede kalmalıdır. Ayrıca risk analizcileri listedeki kimyasalların ayrışma ürünlerini de listeye ekleyebilirler. (örneğin  TCE’den vinyl chloride oluşumu).

Dikkate alınacak kimyasalların listesi, riskin % 99’unu içermesi gerekmesine rağmen, risk listedeki kimyasalların sayısal olarak % 10’unundan da kaynaklanabilir. Ancak yine de tespit edilen 100 tane kimyasalın 10-15’e indirilmesi sık görülen bir durum değildir.

## 3.2- TEHLIKEYE MARUZ KALMANIN DEĞERLENDIRILMESI

Sayısal risk değerlendirmesinin ikinci aşaması, potansiyel risk altında olanların tehlikeye ne ölçüde ve nasıl maruz kalacaklarının değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada yapılaması gereken ilk işlem, kirletici kaynağın ve çevresinin, içerisindeki kimyasalların konsantrasyon dağılımını gösterecek şekilde grafik halinde gösterilmesidir. Daha sonra kirleticilerin nasıl ortaya çıktıkları, nasıl hareket ettikleri, kimler tarafından bünyeye alınabileceklerinin değerlendirilmesi gerekir.

### Kirleticilerin Çevresel Hareketleri

Kirleticilere maruz kalmanın değerlendirilmesinde, kirleticilerin çevre içerisindeki hareketlerinin analiz edilmesi gerekir. Bu hareketler aşağıdaki bileşenlerin analizi ile ortaya çıkar.

- Kaynak (e.g., tehlikeli atık dökülmüş saha)

- Kimyasalın çevreye yayılış mekanizması (e.g., yeraltına sızma)

- Ortamlar arası taşınım mekanizması (Transport)

- Bünye içersinde taşınım mekanizması (Transfer)

- Dönüşüm mekanizması (e.g., biodegradasyon)

- Maruz kalınan nokta (e.g., su kuyusu)

- Alıcılar (e.g., kuyu suyunu kullananlar)

- Maruz kalma şekli (e.g., sindirim)

Örnek olarak atmosferik taşınım ve yer altı suyu ile taşınım Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Bir tehlikeli atık sahasından kirleticilerin taşınması

Kirleticilerin çevresel olarak ortaya yayılış mekanizmaları Tablo 5’te, çevresel taşınımlarını ve dönüşümlerini etkileyen mekanizmaları ise Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 5. Kirleticilerin ortaya yayılış mekanizmaları

| Ortam | Mekanizma | Zaman |
| --- | --- | --- |
| Hava | Buharlaşma | C |
|  | Tozlanma oluşumu | C,E |
|  | Yanma | E |
| Toprak | Erozyon | C,E |
|  | Sızıntı oluşumu | C |
|  | Dökülmeler | E |
| Yüzeysel su ve yeraltı suyu | Sızıntı oluşumu | C |
|  | Dökülmeler | E |

C—Kronik (sürekli) E—Episodik (geçici, anlık)

Tablo 6. Kimyasalların çevresel taşınımlarını ve dönüşümlerini etkileyen mekanizmalar

|  | Mekanizma |  |
| --- | --- | --- |
| Ortam | Taşınım | Dönüşüm |
| Su | Buharlaşma Adsorpsiyon | Biyodegradasyon Fotokimyasal degradasyon |
| Toprak | Bitki alımı Yağmur suyunda çözünme | Biyodegradasyon |
| Atmosfer | Yağmur suyuyla yıkanma Yerçekimiyle yeryüzüne çökelme | Ozon oksidasyonu |

### Tehlikeye maruz kalma potansiyeli olan kişilerin belirlenmesi

Maruz kalmanın değerlendirilmesinde bir sonraki adım, tehlike altındaki potansiyel kişilerin tespit edilmesidir. Bu kişiler

- Alan yakınında yer alan mevcut kişiler

- Alan yakınında gelecekte yer alabilecek kişiler

- Özel olarak dikkate alınması gereken kişiler (kurşun kirlenmesine hassas olan çocuklar)

- Alanda çalışma yapanlar

### Maruz kalma senaryolarının belirlenmesi

Tehlikeli atık sahasından kaynaklanan kirleticiler maruz kalan kişilerin belirlenmesinden sonraki işlem, bu kişilerin tehlikeye nasıl maruz kalacaklarının gruplandırılmasıdır. Bu gruplandırma sonucunda her grup için ayrı ayrı maruz kalma süreleri, maruz kalma sıklıkları ve tehlikeli maddelerin vücutlarına girme oranları tespit edilebilir.

Örnek olarak aşağıdaki grupların her birini tehlikeye maruz kalma senaryoları farklı şekillerde ele alınabilir.

- Alanda çalışan işçiler için senaryo

- Alan yakınından geçenleri için senaryo

- Alan yakınında oturanlar için senaryo

- Alanı rekreasyon amaçlı olarak kullananlar için senaryo

- Alan yakınında veya içinde yapılabilecek inşaatlarda çalışanlar için senaryo

### Maruz kalınan noktadaki konsantrasyon

Maruz kalmanın değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bir faktör de tehlikeli maddeye maruz kalanların, maruz kaldıkları noktada karşılaştıkları madde konsantrasyonudur. Bu konsantrasyon yapılan ölçümlerle maksimum ve ortalama konsantrasyon olmak üzere ayrı hesaplanır. Riskin hesaplanmasında bu 2 ayrı konsantrasyona göre 2 ayrı risk hesaplanacaktır.

### Alıcıların alabilecekleri muhtemel dozlar

Kirleticilere maruz kalmanın belirlenmesinde son aşama maruz kalınan noktada maruz kalınan tarafından alınan ilgili kimyasalların dozlarının tespit edilmesidir.

İlk aşama olarak 3 farklı maruz kalma seçeneği dikkate alınır. Bunlar, solunum, sindirim ve temas yoluyla kirleticilere maruz kalma seçenekleridir. Ayrıca 3 farklı dozdan bahsedilebilir. Bunlar maruz kalınan doz (solunan, sindirilen ve deriyle temas halindeki doz) , alınan doz (vücut tarafından tutulan doz) ve hedef dozdur (hedef organa ulaşan doz).

Risk hesaplamalarında yanlış yapılmaması için literatürden alınan doz-tepki bilgisi ile maruz kalınan dozun çeşidinin aynı cinsten olup olmadığı net olarak belirlenmelidir. Genel olarak literatür değerleri maruz kalınan doz ile alınan dozla ilgilidir.

Vücut tarafından kirleticilerin alımını etkileyen faktörler basit bir şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir.

| Sindirim | Sindirilen maddedeki kirletici konsantrasyonu |
| --- | --- |
|  | Sindirilen madde miktarı |
|  | Sindirim sistemi tarafından alınabilirlik oranı |
| Solunum | Havadaki veya toz parçacıklarındaki konsantrasyon |
|  | Parçacık büyüklüğü dağılımı |
|  | Solunum sistemi tarafından alınabilirlik oranı |
|  | Nefes alma hızı |
| Temas | Toprak ve toz parçacıklarındaki konsantrasyon |
|  | Tozların havadan yere çökelme oranları |
|  | Toprakla direk temas |
|  | Biyolojik alınabilirlik |
|  | Maruz kalan deri miktarı |

Vücut tarafından kirleticilerin alımını etkileyen diğer faktörler ise yaşam şekilleri, maruz kalmanın sıklığı ve süresi (kronik, yarı-kronik veya akut) ve alıcının vücut ağırlığıdır. Kronik maruz kalmalar, tehlikeli atık sahalarının çoğunda sık gözlenen kirletici alım şekilleridir.

Bir tehlikeli atık sahası etki alanında bulunan alıcıların vücutlarına alacakları kimyasalın dozu genel olarak aşağıdaki eşitlikle belirlenir.

I = Alınan miktar (mg/kg vücut ağırlığı. gün)

C = Maruz kalınan noktadaki konsantrasyon (mg/L su veya mg/m3 hava)

CR = Temas oranı (L/gün veya m3/gün)

EF = Maruz kalma sıklığı (gün/yıl)

ED = Maruz kalma süresi (yıl)

BW = vücut ağırlığı (kg)

AT = Ortalama süre (gün)

Yukarıdaki eşitlikte, özel maruz kalma şekilleri için çeşitli ilave veya değişiklikler yapılır. Örneğin, uçucu özellik gösteren bir kimyasala ait tozların solunum yoluyla alımında eşitlik, aşağıdaki şekilde değiştirilir.

RR = Alıkonma süresi

Abs = Kana karışma oranı

Alınan dozun belirlenmesinde kullanılan standart parametreler Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Alınan dozun belirlenmesinde kullanılan standart parametreler

| Parametre | Yetişkinler | 6-12 yaş | 2-6 yaş |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortalama vücut ağırlığı (kg) | 70 | 29 | 16 |
| Deri yüzey alanı (cm2) | 18,150 | 10,470 | 6,980 |
| İçilen su (L/gün) | 2 | 2 | 1 |
| Solunan hava (m3/saat) | 0.83 | 0.46 | 0.25 |
| Alıkonma oranı (solunan havaya göre) | 100% | 100% | 100% |
| Absorpsiyon oranı (solunan havaya göre) | 100% | 100% | 100% |
| Vücuda giren toprak miktarı (mg/gün) | 100 | 100 | 200 |
| Banyo yapma süresi (dakika) | 30 | 30 | 30 |
| Maruz kalma sıklığı (gün/yıl) | 365 | 365 | 365 |
| Maruz kalma süresi (yıl) | 30 | 6 | 4 |

Ortalama süre (AT), değerlendirilen olaya göre değişir. Örneğin, kanserojen olmayan kimyasallara maruz kalınması sonucu ortaya çıkacak uzun dönem kronik etkilerin değerlendirilmesinde, ortalama süre maruz kalınan ortalama gün sayısı olarak alınır. Diğer taraftan kanserojen kimyasallar için kimyasallar bir ömür boyu alınmış gibi değerlendirilir.(70 yıl veya 25,550 gün).

### Örnek 2. Kirletici alım hesaplaması

Bir tehlikeli atık sahası yakınında yaşayan bir yetişkin tarafından kanserojen olmayan uçucu toz formundaki bir kirleticinin solunum yoluyla günlük kronik alımını hesaplayınız. (Tablo 1).

Çözüm:

Yetişkinler tarafından kanserojen olmayan bir kirleticin alımı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.

Tablo 7’den solunan hava miktarı (CR) = 0.83 m3/saat.

CR = 0.83 m3/saat x 24 saat/gün = 19.92 m3/gün

EF = 365 gün/yıl

Tehlikeli atık sahası civarında yaşayanlar için maruz kalma süresi (ED) tipik olarak 30 yıl alınır. Daha doğru bir bilgi yoksa, kirleticinin alıkonma ve kana karışma oranları 1.0 (% 100) olarak alınır.

BW = 70 kg (Tablo 7)

AT = 365 gün/yıl x 30 yıl = 10,950 gün

IN= 0.285 m3/(kg. gün) x C

C = maruz kalınan noktadaki kirletici konsantrasyonu (mg/m3).

### Örnek 3. Kirletici alım hesaplaması

Bir tehlikeli atık sahası yakınında yaşayan 6-12 yaş arası bir çocuk tarafından kanserojen olan bir kirleticin soluma yoluyla günlük kronik alımını hesaplayınız. (Tablo 1).

Çözüm:

6-12 yaş arası bir çocuk tarafından kanserojen olan bir kirleticinin alımı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.

Tablo 7’den

CR = 0.46 m3/saat x 24 saat/gün = 11.04 m3/gün

EF = 365 gün/yıl

ED = 6 yıl

RR = Abs = 1.0 (Örnek 3’teki gibi)

BW = 29 kg (Tablo 7)

Kanserojen olan riskin hesaplanmasında ortalama süre (AT) 70 yıl veya 25,550 gün olarak alınır. Bu sayı kanserojen eğim faktörünün hesaplamaları ile uyumlu olması açısından bu şekilde alınır.

C = maruz kalınan noktadaki konsantrasyon (mg/m3).

### Örnek 4. Toprakla temas yolu ile alınan günlük ortalama miktarın bulunması

Örnek 1’de verilen tehlikeli atık sahasında 1 yıl süre ile çalışan bir işçinin toprakla temas yoluyla vücuduna aldığı günlük ortalama kronik chlorobenzene miktarını hesaplayınız.

Çözüm:

İlave olarak yeni parametreler :

A= maruz kalan deri oranı = 20% = 0.2 x 18,150 cm2 = 3630 cm2

DA = Tozun yapışma miktarı = 0.51 mg/cm2

Abs = deri tarafından alınma oranı = 6 %

SM = toprak yapısının etkisi = 15 % ( toprak yapısı nedeniyle kirletici maddenin sadece % 15’inin teması söz konusudur)

EF = Günlük 2 defa maruz kalma, yılda 156 defa  maruz kalma

ED = 1 yıl

BW = 70 kg

AT = 365 gün veya 1 yıl

IN = (2.03 x 10-7  x C) mg/kg.gün

Tablo 1’den chlorobenzene’in topraktaki ortalama konsantrasyonu 1.39 mg/kg’dır. Bu durumda chlorobenzene’in günlük alımı

IN = 1.39 mg/kg x 2.03 x 10-7

IN = 2.82 x 10-7 mg/kg.gün

### Örnek 5. Toprakla temas yolu ile alınan günlük ortalama miktarın bulunması

Örnek 1’de verilen tehlikeli atık sahasında 1 yıl süre ile çalışan bir işçinin toprakla temas yoluyla vücuduna aldığı günlük ortalama chloroform miktarını hesaplayınız. Alımı, kanserojen olan bir maddenin alımı şeklinde (IC) hesaplayınız.

Çözüm:

IC = 2.91 x 10-9 x C

Tablo 1’den chloroform’un günlük alımı 1.12 mg/kg x 2.91 x 10-9. Bu nedenle

IC = 3.26 x 10-9 mg/(kg.gün)

Yukarıda bir tane kimyasal için hesaplanan dozlar, ele alınan tüm kimyasallar, tüm taşınım yolları ve tüm maruz kalma senaryoları için ayrı ayrı hesaplanır.

## 3.3-  ZEHİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

### Kanserojen olanlar ve kanserojen olmayanlar

İnsan sağlığı üzerindeki riskin hesaplanması için tehlikeli kimyasallar kanserojen ve kanserojen olmayanlar diye 2 gruba ayrılır. Bazı kimyasallar hem kanserojen hem de kanserojen olmayan özellikler sergileyebilirler.

Risk hesaplamalarında kanserojen olan ve olmayan kimyasallar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. Kanserojen olmayanlar için eşik düzeyi kavramı söz konusudur. Bu eşik düzeyinin altında bu maddelerin zehirlilik göstermeyeceği kabul edilir. Ancak kanserojen olanların her dozunun dikkate alınması gerekir.

## 3.4- RİSKİN KAREKTERİZASYONU

Riskin belirlenmesinde son aşama riskin hem kanserojen hem de kanserojen olmayan maddeler için her türlü maruz kalma senaryoları için ayrı ayrı sayısallaştırılmasıdır. Risk sayısallaştırılırken, maruz kalma noktasında tespit edilen hem ortalama hem de maksimum kirletici konsantrasyonuna göre hesaplama yapılır. Güvenli tarafta kalmak için maksimum konsantrasyona göre hesap yapılması daha doğru olacaktır.

### Kanserojen olanlar için riskin belirlenmesi

Kanserojen risk kronik günlük alınan doz ile (IC) kanserojenlik eğim faktörünün (SF) çarpımı ile elde edilir.

Risk = Ic x SF

IC = kronik günlük kanserojen madde alımı [mg/(kg.gün)]

SF = kanserojenlik eğim faktörü [(kg.gün)/mg]

### Örnek 6. Kanserojen riskin hesaplanması

Tablo 1’deki tehlikeli atık sahasında çalışan işçilerin temas yöntemi ile topraktan aldıkları chloroform dan kaynaklanan ortalama kanserojenik riski hesaplayınız.

Çözüm:

Örnek  5‘teki verilere göre;

IC = 2.91 x 10-9 x C

C= Maruz kalınan noktadaki madde konsantrasyonu

Tablo 1‘den C= 1.12 mg/kg.

IC = 3.26 x 10-9 mg/(kg.gün)

Chloroform için Oral eğim faktörü (SF) =6.10 x 10-3 kg.gün/mg

Risk = IC x SF

Risk = (3.26 x 10-9)( 6.10 x 10-3) = 1.99 x 10-11

Bu risk tespit edilen ortalama konsantrasyona göre hesaplanan en muhtemel riski göstermektedir.  Eğer maksimum konsantrasyona (Cmax = 4.10 mg/kg) göre hesap yapılsaydı, maksimum risk 7.27 x 10-11 olarak hesaplanacaktı.

Kanserojen riski hesaplamak için Tablo 1 deki tüm kimyasalllar için uygun maruz kalma yollarına göre ayrı ayrı hesaplamalar yapılır. Riskin değerlendirilmesinde kullanılan klasik metodolojiye göre herbir kimyasalladan kaynaklanan riskler toplama kuralına göre toplanarak toplam risk bulunur. Kanserojen olan kimyasallar için toplam kanserojenik risk, herbir kimyasaldan kaynaklanan kanserojen risklerin maruz kalınan yola göre toplamına eşittir. Bu işlem herbir maruz kalma senaryosu ve maruz kalan kişiler için tekrarlanır. Burada unutulmaması gereken şey, eğim faktörlerinin maruz kalına şekle (oral, temas...) özel olarak hesaplandığı için, sadece o şekiller için kullanılması gerektiğidir.

### Kanserojen olmayanlar için riskin belirlenmesi

Kanserojen olmayan kimyasallar için risk, tehlike indeksine bağlı olarak karakterize edilir. Bu indeks, günlük alınan tahmini dozun referans konsantrasyon düzeyine bölünmesi ile bulunur.

HI = IN / RfC

HI = Tehlike indeksi

IN = Kronik günlük alım [mg/(kg.gün)]

RfC = Referans konsantrasyon [mg/(kg.gün)]

Eğer alınan günlük doz, referans doza eşit ise eşitliğe göre tehlike indeksi 1’e eşit çıkacaktır. Bu doz kabul edilebilir doz olarak değerlendirilir. Bu miktarın üstündeki dozlar ise riskli sayılır.

### Örnek 7. Kanserojen olmayan riskin belirlenmesi

Örnek 4‘teki hesaplamalara göre chloroform için tehlike indeksini belirleyiniz.

Çözüm:

IN = 2.03 x 10-7 x C,

C = Maruz kalınan noktadaki konsantrasyon

Tablo 1’den C = 1.12 mg/kg.

IN = 2.27 x 10-7 mg/(kg.gün)

Oral RfC = 1.00 x 10-2 mg/(kg.day).

En muhtemel tehlike indeksi = (2.27 x 10-7) / (1.00 x 10-2) = 2.27 x 10-5

### Toplam riskin belirlenmesi

Kanserojen olan ve kanserojen olmayan her kimyasal için ayrı ayrı hesaplanan risk ve indeks değerleri toplanarak kimyasallardan kaynaklanan toplam riskler belirlenir. Örnek olarak farklı bir kirletici kaynaktan elde edilen risk değerleri ve kanserojen risk Tablo 3’te, kanserojen olmayan risk ise Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 3.Kanserojen risk

| Kanserojen olan maddeler | Risk |
| --- | --- |
| Benzen | 0.0005 |
| Kadmiyum | 0.0008 |
| Vinil klorür | 0.0025 |
| Toplam | 0.0038 = 3.8 x 10-3 |

Tablo 4. Kanserojen olmayan risk

| Kanserojen olmayan maddeler | Tehlike indeksi |
| --- | --- |
| Acenaphthene | 0.05 |
| Siyanür | 0.15 |
| Civa | 0.03 |
| Toplam | 0.23 (< 1.0) |

Standart toplama yönteminin, tüm kirleticiler için kullanılması gerekmeyebilir. Çünkü kirleticilerin hepsi aynı organda etki göstermeyecekleri için tamamının toplanması anlamlı olmayabilir. Bu nedenle kanserojen olmayan farklı  kimyasalların toksik etki mekanizmaları iyice biliniyorsa, bunların organ bazında tehlike indekslerinin toplanması daha anlamlı olacaktır.

Örnek:

Cyanide tehlike indeksi = 0.7

Cadmium tehlike indeksi = 0.6

Toplam tehlike indeksi = 1.3

Ancak  cyanide sadece beyni, cadmium ise böbrekleri etkilediğinden, ikisinin toplanması anlamlı değildir.

### Hesaplanan riskteki belirsizlik

Risk hesaplamalarında mutlaka bir belirsizlik söz konusudur. Bu nedenle hesaplanan riskteki belirlisizliğin ne ölçüde olduğunun bilinmesi ve izah edilmesi önemlidir. Çoğu zaman riskle ilgili sayısal ifadeler kullanılırken, bu belirsizliğe ait bilgiler yanlış olarak pek kullanılmaz.

Risk değerlendirmesindeki 4 aşamada kullanılan yöntemlerin her biri yüksek derecede belirsizlik içerebilmekte ve ortaya çıkan sonucun geçerliliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tehlikenin belirlenmesi aşaması, tehlikeli maddelerin tanımlanması, ölçülmesi ve sayısallaştırılması esnasında yapılabilecek hataları içerebilmektedir. Kanserojen maddelerin tespitinde ise kanserojenlik tespit yönteminden kaynaklanan belirsizlikler söz konusudur.

Maruz kalmanın belirlenmesi aşaması ise, maruz kalmanın süresi ve sıklığına dair öngörülere, arazi kullanımının tahminine ve kullanılan kimyasal madde taşınma modellerine dayanmaktadır. Bunların her biri bir belirsizlik kaynağıdır. Örneğin kullanılan modellerin incelenen tehlikeli atık sahasına özgü olarak kalibre edilmesi, başlı başına belirsizlikler içeren ve yapılması kolay olmayan  zor bir çalışmadır.

Tehlikenin değerlendirilmesi aşaması da, referans doz ve kanserojenlik faktörüne ilişkin yüksek derecede belirsizlik içermektedir. Çoğu kirleticinin, belirli maruz kalma şekilleri için kanserojen bilgisi mevcut değildir. Bu bilgiler mevcut olsa bile bu bilgilerin oluşturulmasında kullanılan ekstrapolasyon yöntemi (test hayvanlarından insana geçiş) önemli derecede belirsizlik içermektedir.

Son olarak riskin hesaplanması aşaması, çok nadir olayların ihtimallerinin belirlenmesi çalışması şeklinde olduğundan, çoğu zaman elde edilen sonuçlar önemli derecede belirsizlik içermektedir.

Riskin belirlenmesinin tüm aşamalarında insan sağlığı söz konusu olduğundan, genel olarak muhafazakar bir yaklaşım kullanılır. Ancak bu durum belirsizliği ortadan kaldırmaz. Örneğin, bir kimyasala mevcut toksikolojik veri, bir tane organizmanın, bir tane kimyasala belirli çevresel şartlar dahilinde maruz kalması deneyinden elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen bir değer, o maddenin sinerji özelliği, deney hayvanına özgü özellikler ve deneye ait çevresel özelliklerin farklılaşmasına ilişkin bilgiler içermezler.

Riskin yapısındaki bu belirsizliğin tahmininde Monte Carlo simülasyon teknikleri kullanılabilir. Bu tür tekniklerin kullanılması, özellikle tehlikeli atık sahasının risk belirlenmesi çalışması gibi çok sayıda değişken içeren çalışmalarda büyük önem taşımaktadır.

Sayısal risk değerlendirmesi halen gelişmekte olan bir yöntemdir. Bu alanda kullanılan verilerin artması ve olgunlaşması ile risk hesaplamalarındaki belirsizlik de azalma gösterecektir.

KAYNAKÇA

1-http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=746&tipi=3&sube=0

2-http://www.bilgilersitesi.com/radyasyon-canlilari-nasil-etkiler-radyasyonun-canlilar-uzerindeki-etkileri.html

3-http://haber.sol.org.tr/dunyadan/macaristanda-korkunc-cevre-felaketi-haberi-34253

4-http://www.ntv.com.tr/turkiye/kizil-zehir-bizi-nasil-etkileyecek,DODxdkd8JE-k4TR_E8hKGA?_ref=infinite

5-http://www.isgforum.net/threads/%C3%87evresel-risk-de%C4%9Ferlendirmesi-prosed%C3%BCr%C3%BC.7810/

6-https://xzenon34.files.wordpress.com/2012/03/14-cevresel-risk-yc3b6netimi-ders-notlari-guncel.doc

http://www.cevremuhendisleri.net/konu/cevre-boyutlari-ve-risk-analizi-proseduru-ve-risk-analizi-/

7-www.esinkap.net/egitim_sunumlari/Cevre_Yonetim_Sistemi.ppt

8-http://riskdynamicsconsultancy.com/monte-carlo-simulasyonu/

9-http://kirktabib.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/R%C4%B0SK-DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-PROSED%C3%9CR%C3%9C1.doc

10-http://cevreonline.com/cevre-felaketleri/